|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | Д Е Р Ж А В Н Е П І Д П Р И Є М С Т В О УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ “ДІПРОМІСТО” ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ |

c. КУНАШІВКА

НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

КИЇВ – 2020 р.

|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Д Е Р Ж А В Н Е П І Д П Р И Є М С Т В О УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ “ДІПРОМІСТО” ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ |  |
| В інституті працюють фахівці, які отримали сертифікати на виконання робіт в галузі архітектури відповідно до законодавства України. В інституті наявні Державні ліцензії на виконання: Топографо-геодезичні, картографічні роботи – Серія АВ № 547484 від 03.08.2010 р. Проведення робіт із землеустрою - Серія АГ № 583330 від 19.04.2011 р. Пожежна сигналізація та інші – Серія АГ № 595095 від 20.05.2011 р. |  | ISO 9001:2015 |

арх. № 92332

прим. №

c. КУНАШІВКА

НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ОНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовник: Ніжинська міська рада Чернігівської області

Договір: №1499-01-2020 від 14.04.2020р.

| Директор інституту | І. І. Шпилевський |
| --- | --- |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу | О.В. Головань |
| в.о. Начальника архітектурно-планувального управління, Начальник відділу нормативного та методичного забезпечення містобудівного проектування | А.О. Економов |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №3, Головний архітектор проекту | М.О. Маслова |
| Начальник сектору транспортних мереж | Д.А. Жуков |

КИЇВ – 2020р.

Генеральний план с. Кунашівка Ніжинського району Чернігівської області розроблений ДП «ДІПРОМІСТО» на замовлення Ніжинської міської ради Чернігівської області відповідно до рішення 68 сесії VII скликання Ніжинської міської ради № 5-68/2020 від 26.02.2020 р.

Генеральний план населеного пункту є основним  видом містобудівної документації на місцевому рівні, головною метою якого є обґрунтування довгострокової стратегії планування й забудови території для забезпечення його сталого  розвитку – соціально, економічно і екологічно збалансованого.

В Генеральному плані с. Кунашівка визначені: напрямки і межі територіального розвитку населеного пункту, функціональне призначення  територій, принципові рішення щодо розміщення об’єктів обслуговування, розвитку транспорту та вуличної мережі, пропозиції щодо інженерної підготовки та захисту території, інженерному обладнанню території, заходи  з охорони навколишнього середовища та інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Вихідні дані підготовлені відповідними службами Ніжинської міської ради та Ніжинської РДА і надані замовником.

В проекті враховані рішення Схеми планування Чернігівської області затвердженої 28 вересня 2012 року та державні інтереси, визначені департаментами та управліннями Чернігівської  обласної  державної  адміністрації, організаціями та службами області (супроводжувальний лист Чернігівської ОДА  від 03.07.2020 №01-01-16/4180).

Згідно з завданням на розроблення проекту та протоколу наради виконкому Ніжинської міської ради з попереднього обговорення рішень проекту генерального плану від 28.08.2020 р. показники генерального плану розраховані на етап  15-20 років (орієнтовно 2040 рік) та на етап  реалізації генерального плану 30-40 років – модель перспективного розвитку                       с. Кунашівка.

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» в складі проекту розроблений звіт про стратегічну екологічну оцінку документа державного планування «Генеральний план с. Кунашівка Ніжинського району Чернігівської області» (див. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» (звіт про стратегічну екологічну оцінку).

Проектні рішення прийняті з дотриманням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», інших державних норм, стандартів і правил. Склад та зміст проекту відповідає ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

До основних факторів, які сприяють розвитку села Кунашівка відносяться:

- вигідне розташування поряд з районним центром м. Ніжин;

- наявні територіальні ресурси, придатні під житлово-громадське будівництво та виробниче використання, а також озеленених територій, які можна використати під рекреаційну функцію;

- сприятливі умови для ведення сільськогосподарської діяльності.

До основних факторів, які ускладнюють розвиток села, відносяться:

- недотримання санітарних розривів від джерел забруднення;

- незадовільний стан зовнішніх доріг та вуличної мережі населеного пункту;

- деструктивні демографічні процеси (несприятлива вікова структура).

Перспективна чисельність населення с. Кунашівка визначена з урахуванням існуючих перспектив економічного розвитку села та освоєння незабудованих територій під сельбищне і  виробниче використання.

Виходячи з архітектурно-планувальних рішень по розвитку житлових територій населеного пункту на етап 15-20 років та 30-40 років, в генеральному плані прийнятий прогнозний варіант, який передбачає зростання кількості мешканців на кінець розрахункового етапу реалізації генерального плану 15-20 років до 650 осіб та на етап 30-40 років до 1250осіб. Виконаний прогноз чисельності населення села передбачає уповільнення негативних тенденцій природного скорочення чисельності населення та збільшення механічного притоку мешканців на етапи генерального плану як наслідок прогнозованого економічного зростання за рахунок містобудівного освоєння вільних територій.

Пріоритетними напрямками для забезпечення економічного зростання села визначено розвиток сільськогосподарського виробництва, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції та розбудова мережі об’єктів соціально-культурної сфери.

На етап реалізації рішень генерального плану 15-20 років в проекті  передбачено включення в межі населеного пункту ділянки існуючого сільськогосподарського підприємства з переробки та зберігання продукції рослинництва, на якій окрім існуючих видів використання запропоновано розвивати тепличне господарство, а також  нових виробничих територій на півдні села для розвитку сільського господарства (тваринницьке сільськогосподарське підприємство (ферма ВРХ потужністю до 600 голів та вівцеферма на 400 голів), комплекс з приймання та сушіння зерна, підприємство з виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств, склади зберігання продукції рослинництва, теплиці).

Розвиток господарського комплексу на етап 30-40 років, передбачається за рахунок територій в існуючих межах на півночі села які зарезервовані під розміщення  логістичного комплексу, оранжерейно-тепличного господарства та сонячної електростанції.

Для удосконалення існуючої системи обслуговування населення в генеральному плані передбачено  відновлення діяльності існуючих дитячих закладів освіти по вул. Незалежності, розміщення спортивного комплексу з стадіоном та краєзнавчого музею в центральній частині села, а також підприємств торгівлі, громадського харчування та закладів побутового обслуговування у кварталах нової житлової забудови. Крім цього, в проектному громадському центрі по вул. Матросова (вздовж територіальної автодороги Т-25-14) запропоновано розмістити готель, пожежне депо та  СТО .

Реалізація запропонованих проектних рішень по розбудові господарства села дозволить створити понад 120 робочих місць на етап 15-20 років та ще близько 80 робочих місць на етап 30-40 років.

Функціонально-планувальна організація території села

Генеральним планом передбачено зонування території села за функціональним призначенням і характером використання на: сельбищну, виробничого, комунального та  складського використання, ландшафтно-рекреаційну території.

Сельбищні території. Подальший розвиток сельбищних територій в межах етапів реалізації рішень генплану планується в існуючих межах села.

В межах розрахункового етапу генерального плану села 15-20років нове житлове будівництво  передбачається за рахунок освоєння будівництвом незабудованих існуючих садибних ділянок та тих де розташований аварійний житловий фонд  та завершення формування кварталів  існуючої садибної забудови за рахунок земель, які на сьогодні використовуються під городи.

На етап реалізації рішень генерального плану 30-40 років нове житлове будівництво  передбачається за рахунок розміщення кварталів нової садибної забудови на вільних землях, які на сьогодні використовуються під городи та за рахунок ділянок ОСГ.

Території  житлової забудови.

На етап 15-20 років для розміщення нового садибного житлового будівництва рішеннями генерального плану пропонується до освоєння 7,9га вільних територій, які на сьогодні використовуються під городи. Також, проектом передбачається освоєння будівництвом 35 вже відведених земельних ділянок та тих де розташований аварійний житловий фонд.

Розміщення нових ділянок вибіркової садибної забудови передбачається в кварталах існуючої забудови в районі вул. 1 Травня,         вул. Б. Хмельницького та вул. Маяковського.

В межах розрахункового етапу в західній частині села в районі                вул. Маяковського передбачені резервні території для розміщення ділянок нової садибної забудови площею 58,8га, освоєння яких планується на етап 30-40 років.

Території громадської забудови включають ділянки громадських установ та окремі об’єкти обслуговування. Генеральним планом передбачено забезпечення населення усіма видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування відповідно до гарантованих державою соціальних стандартів.

На розрахунковий етап 15-20 років в генеральному плані разом з розвитком об’єктів громадського обслуговування загальносільського центру, що склався в центральній частині села в районі вул. Незалежності, передбачається формування громадського центру по вул. Матросова (вздовж територіальної автодороги Т-25-14).  У кварталах садибної забудови передбачається розміщення закладів повсякденного обслуговування.

Генеральним планом пропонується відновлення діяльності існуючих дитячих закладів освіти по вул. Незалежності та організація на їх базі  НВК «заклад дошкільної освіти-початкова школа». Для первинного медичного обслуговування населення буде діяти існуючий заклад первинної медичної допомоги по вул. Горького.

Передбачена реконструкція існуючої будівлі сільського клубу по         вул. Незалежності під Центр культури і дозвілля та аварійної будівлі  колишнього музею по  вул. Незалежності під краєзнавчий музей.

В центральній частині села по вул. Проектна№14 пропонується розміщення спортивного комплексу з стадіоном.

Вздовж територіальної автодороги Т-25-14 передбачене будівництво магазинів, закладу громадського харчування, закладу побутового обслуговування та готелю. Також тут пропонується розміщення пожежного депо на 2 автомобілі (площа ділянки – 0,8га).

На етап 30-40 років в кварталах нової садибної забудови в районі              вул. Маяковського передбачається формування громадського центру повсякденного обслуговування для розміщення закладу громадського харчування,  магазинів та ділянки для виїзного ринку.

Території виробничого, складського та комунального використання.

Виробничі та складські території на розрахунковий етап генерального плану села 15-20 років формуються за рахунок включення в межі населеного пункту  прилеглих виробничих та складських територій ТОВ «Український аграрний союз»,  а також формування нових виробничих територій на півдні села для розвитку тепличного господарства на електричному та біологічному обігріві, підприємства по переробці та зберіганню продукції рослинництва, тваринницького сільськогосподарського підприємства (ферми ВРХ потужністю до 600 голів та вівцеферми на 400 голів),  комплексу з приймання та сушіння зерна, підприємства з виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств та складів із зберігання продукції рослинництва.

З метою обслуговування парку приватного автотранспорту та можливих транзитних автомобілів в районі автодороги Ніжин–Бахмач–Дмитрівка по вул. Матросова передбачено будівництво СТО на 2 пости, для якого, зарезервована територія площею 0,2 га.

На етап 30-40 років виробничі та складські території формуються за рахунок територій в північній частині села під розміщення  логістичного комплексу, оранжерейно-тепличного господарства (на електричному обігріві) та сонячної електростанції.

Комунальні території. В с. Кунашівка  кладовище розташоване по вул. Кузнецова. На перспективу передбачається закриття існуючого кладовища з установленням 100м санітарно-захисної зони та організація нової ділянки для поховань в північній частині села по вул. Проектна №13 з 300м санітарно-захисною зоною.

Існуюче зареєстроване паспортизоване місце видалення твердих  побутових відходів яке розташоване в проектних межах села біля північної околиці, на розрахунковий етап підлягає закриттю з рекультивацією та санацією території. Тверді побутові відходи сміттєвозами будуть вивозитись на районне сміттєсортувальне підприємство.

Ландшафтно-рекреаційні території.

Для досягнення нормативних показників забезпечення озелененими територіями загального користування, генпланом намічений їх розвиток в системі ландшафтно-рекреаційних територій.

Генеральним планом передбачається організація паркової зони в східній частині села біля проектного спорткомплексу та формування зелених насаджень загального користування навколо сільських ставків з організацією пляжної зони поблизу ставу по вул. Квітнева, що включається в межі села.

Також зелені насадження загального користування зі спортивним і дитячими майданчиками для відпочинку населення формуються вздовж каналу в західній частині села в районі нової садибної забудови по                     вул. Маяковського.

Площа  зелених насаджень загального  користування складе  12,2 га на етап 15-20 років та 17,1га на етап 30-40 років.

Зелені насадження спеціального призначення  передбачені в санітарно-захисних та охоронних зонах від виробничих та комунальних об'єктів, вздовж вулиць, в прибережних захисних смугах ставків та водовідвідних каналів.

Території сільськогосподарського використання (відкритих просторів).

У межах  села дана категорія земель на сьогодні представлена городами та ділянками ріллі.

Пропозиції по зміні сільських меж.

Згідно завдання на розроблення генерального плану, проектними рішеннями враховані вимоги щодо упорядкування  межі села Кунашівка за рахунок включення в межі території ставків на сході села та формування зони відпочинку, а також існуючих та нових виробничих територій в південній частині села. В результаті запропонованих планувальних перетворень площа території села збільшиться на понад 29га і складатиме на проектні етапи 15-20 та 30-40 років – 253,7га.

Соціальна інфраструктура

Пріоритетним напрямком розвитку соціальної інфраструктури визначено житлове будівництво та створення мережі об’єктів громадського обслуговування населення відповідно до нормативних вимог.

Відповідно до оцінки виявлених територіальних ресурсів, їх розташування на території села  та протоколу наради виконкому Ніжинської міської ради з попереднього обговорення від 28.08.2020 р. під житлове будівництво на розрахунковий етап 15-20років передбачено освоєння вільних територій які розміщені в основному в центральній частині (майже 8га), решта на містобудівний етап 30-40 років (майже 59га).

Нове житлове будівництво передбачається садибного типу з земельними ділянками по 0,25га.  Розмір  нового садибного будинку прийнято 110м2.

В межах розрахункового етапу генерального плану села 15-20 років нове житлове будівництво  передбачається за рахунок:

- освоєння будівництвом незабудованих існуючих садибних ділянок та тих де розташований аварійний житловий фонд які не потрапляють до санітарно-захисних зон  (35 ділянок);

- завершення формування кварталів  садибної забудови за рахунок земель, які на сьогодні використовуються під городи.

На етап реалізації рішень генерального плану 30-40 років нове житлове будівництво  передбачається за рахунок розміщення кварталів нової садибної забудови на вільних землях, які на сьогодні використовуються під городи та за рахунок ділянок ОСГ.

Рішеннями генерального плану на етап 15-20років передбачається будівництво 7,15 тис. м2 загальної  площі житла (65 квартир). Обсяг житлового фонду с. Кунашівка на кінець розрахункового етапу складе –  24,65  тис. м2 (379 квартир), в тому числі багатоквартирний фонд – 0,4  тис. м2 (8 квартир) та одноквартирний –24,25  тис. м2 (371 квартира).

На містобудівний етап 30-40років генеральним планом зарезервовані території під житлову одноквартирну садибну забудову в районі                        вул. Маяковського (58,8га). Згідно архітектурно-планувальних рішень передбачається будівництво 23,1 тис. м2 загальної  площі житла (210 квартир) і на кінець етапу обсяг житлового фонду села становитиме 47,85 тис. м2 загальної  площі житла (589 квартир).

В генеральному плані виконано розрахунок щодо забезпечення населення с. Кунашівка усіма видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування відповідно до гарантованих державою соціальних стандартів.

Генеральним планом передбачається відновлення діяльності існуючих дитячих закладів освіти по вул. Незалежності, які  на даний час не функціонують, і організація на їх базі  навчально-виховного комплексу «заклад дошкільної освіти-початкова школа». В перспективі при реалізації проектних рішень генерального плану щодо розвитку населеного пункту на етап 30-40 років, доцільно розглянути питання відновлення на базі  навчально-виховного комплексу класів базової школи.

Первинне медичне обслуговування населення здійснюватиме існуючий медичний заклад (ФАП) по вул. Горького, який в перспективі доцільно реорганізувати у амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

Для організації культурного дозвілля мешканців генпланом пропонується реконструкція існуючої будівлі сільського клубу по                     вул. Незалежності під Центр культури і дозвілля та будівництво краєзнавчого музею по вул. Незалежності.

По вул. Проектна№14 передбачена територія для розміщення спортивного комплексу з стадіоном. Проектом також передбачено  облаштування спортивних та дитячих майданчиків на території зелених насаджень загального користування.

На розрахунковий етап 15-20 років генеральним планом передбачається формування громадського центру по вул. Матросова вздовж територіальної автодороги Т-25-14 та будівництво об’єктів громадського обслуговування:підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, готелю та пожежного депо.

Формування громадського центру повсякденного обслуговування передбачається на етап 30-40 років в районі нової садибної забудови  по              вул. Маяковського,  де планується розміщення закладів громадського харчування,  магазинів та ділянки для виїзного ринку.

Генеральним планом розроблено комплекс заходів щодо розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та інженерної підготовки території, які передбачають:

- Інженерна інфраструктура

Водопостачання. Потреба у воді на господарчо-питне водопостачання на етап 15-20 років складе –  134,54 м3/добу та на етап 30-40 років –               230,50 м3/макс. добу. Для забезпечення сталого функціонування системи водопостачання села генеральним планом визначені наступні  заходи:

- влаштування ділянок водопровідних споруд з водонапірними баштами та водоочисними спорудами (при необхідності);

- прокладання мереж водопостачання по території села;

- створення виробничої бази та удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

- розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водопостачання відповідно до рішень генерального плану села щодо кількості та розміщення водокористувачів із метою визначення повного складу першочергових та перспективних заходів та економічного механізму реалізації цих заходів.

Побутова каналізація. Відповідно до розрахункового водоспоживання об’єм побутових стічних вод на етап 15-20 років складе – 138,44 м3/добу та на етап 30-40 років –  242,35 м3/добу. Основними напрямками розвитку та модернізації системи села в генеральному плані визначено:

- будівництво самопливних мереж каналізації;

- будівництво локальних очисних споруд каналізації села;

- створення виробничої бази, економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства;

- розробка спеціалізованої проектної документації на розвиток системи водовідведення з урахуванням рішень генерального плану села щодо кількості та розміщення водокористувачів із метою визначення повного складу першочергових та перспективних заходів та економічного механізму реалізації цих заходів.

Теплопостачання нового садибного житлового фонду вирішується індивідуальними теплоустановками, нових громадських установ від автономних джерел. Розмір необхідного теплового потоку на етап 15-20 років складе 1,63 МВт, на етап 30-420 років – 2,08 МВт.

Газопостачання. Перспективний розвиток газифікації с. Кунашівка з урахуванням газопостачання споживачів по площадках розміщення садибної забудови намічується шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів середнього тиску. Розмір річної витрати природного газу на етап 15-20 років складе 2,70 млн.м3/рік, а на етап 30-40 років –                           3,54 млн.м3/рік.

Електропостачання. На розрахунковий етап генерального плану Схема зовнішнього електропостачання села залишається без змін. Джерелом електропостачання залишається існуюча ПС «Ніжинська». Для забезпечення надійного електропостачання споживачів селища рекомендується проведення наступних заходів:

- передбачити спорудження необхідної кількості закритих трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ) розрахункової потужності;

- живлення запроектованих ТП рекомендується передбачити від нових розподільчих мереж 10 кВ;

- проводити реконструкцію та розширення електричних мереж, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

Санітарне очищення. Розрахунковий обсяг накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць на етап 15-20р. складе 0,25 тис.т/рік та на етап 30-40 р. – 0,48 тис.т/рік. |Санітарне очищення території передбачається проводити централізовано із роздільним збором твердих побутових відходів з наступним їх використанням і утилізацією на районному сміттєсортувальному підприємстві. Існуюче місце видалення твердих  побутових відходів яке розташоване підлягає закриттю з рекультивацією та санацією території. Крім цього, в генеральному плані визначені заходи з розвитку системи санітарного очищення території села:

- розроблення схеми санітарного очищення Чернігівської області, Ніжинського району;

- охоплення усієї території села (усіх споживачів)  централізованою планово-регулярною, планово-подвірною, планово-поквартирною системою санітарного очищення;

- впровадження системи роздільного збору відходів та інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів;

- ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ та запобігання утворенню нових, рекультивація стихійних сміттєзвалищ;

- здійснення постійного контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з метою запобігання утворенню несанкціонованих звалищ на території селищної ради і в разі необхідності вживати відповідні заходи до порушників природоохоронного законодавства;

- облаштування контейнерних майданчиків;

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та контейнерів;

- придбання необхідної кількості контейнерів (відповідно до спеціалізованого проекту – схеми санітарного очищення);

- придбання спецавтотранспорту (1сміттєвоз).

- По інженерній підготовці та захисту території села заплановано виконати наступні заходи:

- розчистку водних об’єктів водойм/канав - 1,9 км /1,57га ;

- ремонт існуючих водопропускних гідротехнічних споруд – 3од. (за селом);

- захист території від підтоплення – 13,8 га;

- записка сухих канав в парковій зоні – 0,9 км;

- ліквідація заболоченостей – 4,1 га;

- проти просадні заходи – 15,2 га.

В тому числі основні невідкладні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту території в межах села на етап генерального плану 15-20 років:

- розчистка водних об’єктів водойм/канав – 1,3 км /1,57га.

- ремонт існуючих водопропускних гідротехнічних споруд – 1 од. (за селом);

- захист території від підтоплення – 13,8 га;

- записка сухих канав в парковій зоні – 0,9 км;

- ліквідація заболоченостей – 4,1 га;

- проти просадні заходи –3,44га.

Генеральним планом розроблено принципову схему дощової каналізації.  Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво  окремих  локальних мереж дощової каналізації з будівництвом в кожній локальних очисних споруд. Схемою передбачено:

- будівництво  головних  колекторів дощової каналізації   – 8,2км;

- будівництво очисних споруд дощової каналізації – 3 споруди.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі села, відкриті водовідвідні лотки -  по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегам.

На найбільш забруднених територіях підприємств, автостоянок, гаражів,  комунальних, прромислових територій та інших джерел забруднення, залежно від особливостей їхнього функціонального використання і площ, необхідне створення  локальних системи відведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з використання стоку для оборотного  водопостачання та поливу території цих території. При неможливості оборотного використання  стоків їх необхідно підключати до мережі дощової каналізації.

Транспортна інфраструктура

Проектні рішення направлені на удосконалення та подальший розвиток транспортної інфраструктури села Кунашівка.

- упорядкування  вуличної  мережі села (реконструкція та будівництво нових вулиць);

- будівництво об’єктів обслуговування транспортних  засобів;

- організація автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів біля об’єктів обслуговування.

На розрахунковий етап генерального плану 15-20 років  ділянки  нового будівництва  головних вулиць складають  – 0,5км,  житлових – 6,0км;  ділянки  реконструкції  житлових  вулиць  – 2,4км. На етап 30-40 років  передбачено тільки будівництво 6,9км житлових вулиць.

Таким чином, загальна довжина  вулиць села  на  етап 15-20 років  складе 17,2 км із них головні – 4,5км, житлові – 12,7км. На етап 30-40 років  загальна довжина  вулиць села  становитиме орієнтовно  24,1км із них головні – 4,5км, житлові – 19,6км.

- Охорона довкілля

- благоустрій та озеленення наявної системи нормативних СЗЗ виробничих об’єктів села, з віднесенням їх до категорії спеціального призначення;

- прийняття рішення щодо закриття кладовища з метою зменшення нормативних СЗЗ, упорядкування їх територій.

- організація зелених насаджень обмеженого користування на території установ обслуговування та інших об’єктів, а також зелених насаджень спеціального призначення  вздовж вулиць, проїздів і тротуарів;

- забезпечення санітарної очистки території із запровадженням системи роздільного збирання сміття з послідуючою утилізацією на районному сміттєсортувальному підприємстві та закриття з рекультивацією і санацією території існуючого місця видалення твердих  побутових відходів;

- дотримання господарських режимів у межах природоохоронної території - ПЗС водойм в межах села;

- створення зелених насаджень загального користування (парки, сквери);

- ландшафтне упорядкування та формування водних зон відпочинку із санітарно упорядкованими пляжами.

Основні заходи по реалізації рішень генерального плану

Для  реалізації основних  стратегічних цілей генерального плану по забезпеченню  розвитку села на довгострокову перспективу  необхідно виконати наукові дослідження. містобудівні та проектні розробки по таких напрямках:

- розробка землевпорядної документації по встановленню нової межі села.

- розробка Плану зонування території села

- розробка Детальних планів території села в цілому або на окремі частини.

- розробка стратегії комплексного соціально-економічного розвитку                 села  з урахуванням рішень генерального плану до 2040 року.

- розробка проектної документації з будівництва нових та реконструкції існуючих елементів вуличної мережі.

- закриття кладовищ.

- розробка  проекту землеустрою щодо визначення прибережних захисних смуг водних об’єктів села.

- розробка схеми санітарного очищення Ніжинського району.

- розробка спеціалізованої проектної документації по інженерному забезпеченню села відповідно до рішень генерального плану.

- Основні показники генерального плану.

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20р. | Етап 30-40р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Населення | тис. осіб. | 500 | 650 | 1250 |
| 2 | Територія в межах села, у т.ч.: | га | 224,64 | 253,7 | 253,7 |
| 2.1 | Житлової забудови, з неї: | --//-- | 86,54 | 94,44 | 153,24 |
|  | Одноквартирна (садибна) | --//-- | 86,33 | 94,23 | 153,03 |
|  | Багатоквартирна (малоповерхова) | --//-- | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.2 | Громадської забудови | --//-- | 3,81 | 7,12 | 8,0 |
| 2.3 | Виробничої та складської | --//-- | - | 15,8 | 30,8 |
| 2.4 | Комунальної | --//-- | 1,38 | 1,51 | 1,51 |
| 2.5 | Вулично-дорожньої мережі | --//-- | 4,31 | 16,2 | 22,5 |
| 2.6 | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої: | --//-- | 30,37 | 23,6 | 32,8 |
|  | у т.ч.: зелених насаджень загального користування | --//-- | - | 12,2 | 17,1 |
|  | інших озеленених територій |  | 30,37 | 11,4 | 15,7 |
| 2.7 | ПЗФ | --//-- | - | - | - |
| 2.8 | Водних поверхонь | --//-- | 0,53 | 1,65 | 2,35 |
| 2.9 | Інші території | --//-- | - 97,7 | 93,4 | 2,5 |
| 3 | Житловий фонд, всього | тис. м2 квартир | 19,5 - 358 | 24,65 279 | 47,85 589 |
|  | у т.ч. непридатного | -//- | 0,96 | - | - |
| 3.1 | Розподіл житлового фонду по видах забудови: |  |  |  |  |
|  | багатоквартирна | тис. м2 квартир | 1,441 32 | 0,42 8 | 0,42 8 |
|  | одноквартирна (садибного типу) | --//-- | 18,06 326 | 24,25 371 | 47,45 581 |
| 3.2 | Середня забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 35,83 | 37,9 | 38,3 |
| 4 | Нове садибне житлове будівництво | тис. м2 квартир | - | 7,15 65 | 23,1 210 |
| 5 | Сфера обслуговування: |  |  |  |  |
|  | Заклад дошкільної освіти | місць | - 154 | 15 | 30 |
|  | Заклад загальної середньої освіти | --//-- | - 1924 | 40 | 120 |
|  | Заклади первинної медичної допомоги | об’єкт | 1 | 1 | 1 |
|  | Спортивний комплекс | м2 пл. підлоги | - | 300 | 300 |
|  | Центр культури і дозвілля | місць | 1504 | 380 | 380 |
|  | Пожежне депо | об’єкт/пож.авт | - | 1/1 | 1/2 |
| 6 | Транспортна інфраструктура |  |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць: головних житлових | км км км | 10,7 4,0 6,7 | 17,2 4,5 12,7 | 24,1 4,5 19,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кількість індивідуальних легкових автомобілів | одиниць | 120 | 180 | 350 |
| 7 | Інженерне обладнання: |  |  |  |  |
| 7.1 | Водопостачання |  |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис. м3/добу | 0,20 | 0,21 | 0,33 |
|  | Потужність головних споруд питного водопроводу | тис. м3/добу | 0,0002 | 0,13 | 0,23 |
| 7.2 | Каналізація |  | н.д. |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис. м3/добу |  | 0,14 | 0,24 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис. м3/добу | н.д. | 0,14 | 0,24 |
| 7.3 | Електропостачання |  |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВтгод. на рік | н.д | 1,88 | 3,04 |
|  | Потужність джерел покриття електроенергії | тис.кВт | н.д | 0,43 | 0,71 |
| 7.4 | Теплопостачання |  |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | н.д. | - | - |
|  | Подача тепла, всього | --//-- | н.д. | 1,63 | 2,08 |
| 7.5 | Газопостачання |  |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн.м3/рік | н.д. | 2,70 | 3,54 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |  |
|  | Розчистка водних об’єктів(каналів/водойм) | км/га | - | 1,3/1,57 | 0,6/- |
|  | Гідротехнічні водопропускні споруди (існуючі труби під дорогами – прочистка, капремонт, за межами села) | од. | 3 | 1 | 2 |
|  | Гідротехнічні водопропускні споруди (влаштування труб під дорогами та проїздами в межах села) | од. | - | 3 | 5 |
|  | Влаштування водойми | га | - | - | 0,3 |
|  | Записка сухих канав в парковій зоні | км | - | 0,9 | - |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | - | 4,1 | - |
|  | Захист від підтоплення/в т.ч. під новими ділянками забудови | га/га | - | 13,8/0,4 | -/- |
|  | Протипросадні заходи під нову капітальну житлову забудову | га | - | 3,44 | 11,76 |
|  | Благоустрій зони відпочинку | га | - | 0,2 | - |
|  | Дощова каналізація | км | - | 8,2 | - |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | споруд | - | 3 | - |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відході | тис. т/рік | - | 0,25 | 0,48 |
|  | Сміттєзвалище | га | 0,5 | - | - |

1з урахуванням 24 квартирного будинку по вул. Франка 271 в м. Ніжин; 2враховуючи житловий фонд в межах села; 3враховуючи тільки заселений житловий фонд в межах села; 4 на даний час не функціонує