|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | Д Е Р Ж А В Н Е П І Д П Р И Є М С Т В О УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ “ДІПРОМІСТО” ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ |

c. КУНАШІВКА

НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

КИЇВ – 2020р.

|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Д Е Р Ж А В Н Е П І Д П Р И Є М С Т В О УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ “ДІПРОМІСТО” ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ |  |
| В інституті працюють фахівці, які отримали сертифікати на виконання робіт в галузі архітектури відповідно до законодавства України. В інституті наявні Державні ліцензії на виконання: Топографо-геодезичні, картографічні роботи – Серія АВ № 547484 від 03.08.2010 р. Проведення робіт із землеустрою - Серія АГ № 583330 від 19.04.2011 р. Пожежна сигналізація та інші – Серія АГ № 595095 від 20.05.2011 р. |  | ISO 9001:2015 |

арх. № 92331

прим. №

c. КУНАШІВКА

НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник: Ніжинська міська рада Чернігівської області

Договір: №1499-01-2020 від 14.04.2020р.

| Директор інституту | І. І. Шпилевський |
| --- | --- |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу | О.В. Головань |
| в.о. Начальника архітектурно-планувального управління, Начальник відділу нормативного та методичного забезпечення містобудівного проектування | А.О. Економов |
| Начальник архітектурно-планувальної майстерні №3, Головний архітектор проекту | М.О. Маслова |
| Начальник сектору транспортних мереж | Д.А. Жуков |

КИЇВ – 2020р.

Склад проекту

| № з/п | Найменування документації | На чому виконано | Масштаб | Номери креслень, томів проектної документації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |  |  |
| 1 | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | ламінований папір, папір | 1:25 000 | арх. №192427 |
| 2 | План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень | -//- | 1:5 000 | арх. №192428 |
| 4 | Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень | -//- | 1:5 000 | арх. №192429 |
| 5 | Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту | -//- | 1:5 000 | арх. №192430 |
| 6 | Схема інженерної підготовки та захисту території | -//- | 1:5 000 | арх. №192431 |
| 7 | Схема інженерного обладнання території. Електропостачання та газопостачання. | -//- | 1:5 000 | арх. №192432 |
| 8 | Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація. | -//- | 1:5 000 | арх. №192433 |
| 9 | Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період. Схема розміщення захисних споруд. | папір | 1:5 000 | інв. № 027322 ДСК |
| 10 | Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час. Схема розміщення захисних споруд. | папір | 1:5 000 | інв. № 027323 ДСК |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |  |  |
| 1 | Генеральний план | книга | А-4 | арх. №92331 |
| 2 | Основні положення | брошура | -//- | арх. №92332 |
| 3 | Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» (звіт про стратегічну екологічну оцінку) | брошура | -//- | арх. №92333 |
| 4 | Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період | брошура | -//- | інв. №027324 ДСК |
| 5 | Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час | брошура | -//- | інв. № 027325 ДСК |
| ІІІ. Матеріали проекту на електронних носіях |  |  |  |  |
| 1 | Графічні та текстові матеріали проекту (з матеріалами які містять службову інформацію) | диск | - | інв. № 955 ДСК |
| 2 | Графічні та текстові матеріали проекту (без матеріалів які містять службову інформацію) | диск | - | арх. №624 |

Зміст

ВСТУП	5

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.	7

І.1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ.	7

І.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ	8

І.3. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ФАКТОРИ ОБМЕЖЕННЯ РОЗВИТКУ СЕЛА	13

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.	14

ІІ. 1. перспективи демографічного та економічного розвитку.	14

ІІ.2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	16

ІІ.3 ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.	21

ІІ.4. ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ	23

ІІ.5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	27

ІІ.6. КЛАДОВИЩА	29

ІІ.7. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ	29

ІІ.8. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	30

ІІ.9. ТРАНСПОРТ	31

ІІ.10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	35

ІІ.11. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ.	40

ІІ.12. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	42

ІІ.12.1. Теплопостачання	42

ІІ.12.2. Газопостачання	43

ІІ.12.3. Електропостачання	45

ІІ.12.4. Водопостачання	47

ІІ.12.5. Побутова каналізація	48

ІІ.12.6. Телефонний зв’язок, проводове мовлення, телебачення	50

ІІ.13. САНІТАРНА ОЧИСТКА ТЕРИТОРІЇ.	52

ІІ.14. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	54

ІІ.15. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	55

ІІІ. Додатки	57

# ВСТУП

Генеральний план с. Кунашівка Ніжинського району Чернігівської області розроблений ДП «ДІПРОМІСТО» на замовлення Ніжинської міської ради Чернігівської області відповідно до рішення 68 сесії VII скликання Ніжинської міської ради № 5-68/2020 від 26.02.2020 р.

Законодавчою та нормативною основою розроблення проекту є:

- Закони України: «Про регулювання містобудівної діяльності»,   «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд» «Про охорону культурної спадщини», «Про благоустрій населених пунктів» та ін.;

- Державні норми: ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»,    «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»,  інші державні норми, стандарти і правила.

Генеральний план населеного пункту є основним  видом містобудівної документації на місцевому рівні, головною метою якого є обґрунтування довгострокової стратегії планування й забудови території для забезпечення його сталого  розвитку – соціально, економічно і екологічно збалансованого.

В Генеральному плані с. Кунашівка визначені: напрямки і межі територіального розвитку населеного пункту, функціональне призначення  територій, принципові рішення щодо розміщення об’єктів обслуговування, розвитку транспорту та вуличної мережі, пропозиції щодо інженерної підготовки та захисту території, інженерному обладнанню території, заходи по охороні навколишнього середовища,  інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Вихідні дані підготовлені відповідними службами Ніжинської міської ради та Ніжинської РДА і надані замовником.

В проекті враховані рішення Схеми планування Чернігівської області затвердженої 28 вересня 2012 року та державні інтереси, визначені департаментами та управліннями Чернігівської  обласної  державної  адміністрації, організаціями та службами області (супроводжувальний лист Чернігівської ОДА  від 03.07.2020 №01-01-16/4180).

Згідно з завданням на проектування показники генерального плану розраховані на етап  15-20 років (орієнтовно 2040 рік), а також,  враховуючи необмежений термін його дії, в проекті надані пропозиції на етап  30-40 років реалізації генерального плану – модель перспективного розвитку                         с. Кунашівка. Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» в складі проекту розроблений звіт про стратегічну екологічну оцінку документа державного планування «Генеральний план              с. Кунашівка Ніжинського району Чернігівської області» (див. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» (звіт про стратегічну екологічну оцінку).

Містобудівна документація проекту Генерального плану с. Наумівка розроблена на паперових і електронних носіях  на оновленій картографічній основі М 1:2000 в цифровій формі у державній системі координат МСК- 74 (УСК-2000), виготовленій Державним науково-виробничим підприємством «КАРТОГРАФІЯ» у 2019 р.

Графічні матеріали виконані на основі геоінформаційних систем і технологій від компанії ESRI (ArcView 3.2 та ArcGIS10.2).

Генеральний план  розроблено в архітектурно-планувальній майстерні №3 інституту «ДІПРОМІСТО» (начальник – М.О. Маслова) спільно зі спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник – О.В.Головань), сектору транспортних мереж (начальник – Д.А. Жуков) авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту |  | М.О. Маслова |
| Керівник групи |  | Н.І. Зімовченко |
| Архітектор 1 категорії |  | Т.М. Дегтяренко |
| Техніко-економічна частина |  |  |
| Головний економіст |  | Л.В. Дубневич |
| Природні та інженерно-будівельні умови, охорона навколишнього середовища |  |  |
| Головний інженер проектів |  | В.Г. Муха |
| Інженер |  | Н.А. Коцюба |
| Транспорт |  |  |
| Керівник групи |  | Л.М. Бєляновська |
| Керівник групи |  | М.О. Плахотнік |
| Водопостачання, каналізація |  |  |
| Головний фахівець |  | В.О. Ліговська |
| Електропостачання. Теплопостачання, газопостачання |  |  |
| Головний фахівець |  | О.В. Срібний |
| Інженерна підготовка території |  |  |
| Керівник групи |  | О.М. Геращенко |
| Дощова каналізація. Санітарне очищення території |  |  |
| Головний інженер проектів |  | Л.Г. Безкоровайна |

Згідно з п.1 ст.18 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»  Генеральний план є основою для розроблення наступних видів містобудівної документації: плану зонування і детальних планів територій, якими визначаються  містобудівні умови та обмеження  використання території для містобудівних потреб, а також підставою для ведення містобудівного кадастру.

Авторський колектив відмічає значний внесок при прийнятті проектних рішень проекту генерального плану с. Кунашівка заступника міського голови     м. Ніжина  Олійника Г.М., в.о. старости Кунашівського  старостинського округу Пелехай Л.М., начальника відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області - головного архітектора  Мироненко В.Б., а також всіх структурних підрозділів виконавчого комітету Ніжинської міської ради, які сприяли розробці генерального плану.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.

# І.1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ.

Село Кунашівка є центром старостинського округу Ніжинської міської територіальної громади Чернігівської області до якого належать малі села Паливода та Наумівське.

Кунашівка  розташована в центрі Ніжинського району за 3км від районного центру на територіальній автомобільній дорозі державного значення Т-25-14 Ніжин–Бахмач–Дмитрівка та поряд з двоколійною електрифікованою залізничною лінією Ніжин–Бахмач–Конотоп, найближчий залізничний зупиночний пункт Приостерний  знаходиться на відстані  3,0 км від села, залізнична ст. Ніжин розташована на відстані 9,0 км.

Площа території населеного пункту становить 224,64га,  що складає близько 2,1% від території ОТГ. Існуюча чисельність населення села становить 0,5 тис. осіб, що складає  0,7 % від загальної чисельності населення  Ніжинської міської територіальної громади та 83,5% сільського населення громади.

Відповідно до Генеральної схеми планування території України                       с. Кунашівка входить до складу Київської міжобласної і Чернігівської обласної систем розселення та, згідно  Схеми планування території Чернігівської області (затвердженої 28 вересня 2012 року Чернігівською облрадою), до Ніжинської міжрайонної та районної систем розселення,  а  також виконує роль центру старостинського округу для сіл Паливода  та Наумівське загальною чисельністю населення 0,1 тис. осіб.

Враховуючи місце населеного пункту в системі розселення, сформована його система громадського обслуговування. Так, обслуговування населення села установами епізодичного та періодичного попиту районного значення забезпечується в м. Ніжин і частково в обласному центрі –                     м. Чернігові. Повсякденне і частково періодичне обслуговування населення                   забезпечується установами і підприємствами в межах села. Враховуючи близьке розташування с. Кунашівка  поряд  з м. Ніжин, частина  населення села користується закладами обслуговування міста і для  повсякденних потреб.

# І.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ

Демографічна ситуація

Чисельність постійно населення с. Кунашівка на початок 2020 року складала 500 осіб. Скорочення чисельності мешканців, яке спостерігається у більшості  населених пунктів області, для Кунашівки не характерне. Продовж останніх 10 років чисельність населення села збільшилась на 16,5% (на 71 особу),  що насамперед обумовлено вигідним  розташуванням села поряд з м. Ніжин населення якого, в основному старшого віку, виїжджає на проживання до передмістя. Динаміка чисельності населення показана на графіку нижче.

Рис.1. Динаміка чисельності постійного населення с. Кунашівка

Як і в загальнодержавному масштабі, в Кунашівці відбувається старіння населення, кількість померлих перевищує кількість народжених. Також спостерігається від’їзд населення працездатного віку у пошуках роботи до великих міст України та за кордон. За останні 10 років природне скорочення населення склало в середньому – 9 осіб на рік. Механічний приріст переважно додатній, лише в 2010-2011 та 2018-2020 роках відбувся незначний відтік населення із села (див. рис.2).

Рис.2. Природний та механічний рух населення с. Кунашівка

Перевищення смертності над народжуваністю веде до депопуляції населення, його старіння та в майбутньому дефіциту трудових ресурсів. Вікова структура населення с. Кунашівка характеризується часткою населення молодше працездатного віку – 13,4 %, працездатного віку – 58,6%, старше працездатного віку – 28%. По Чернігівській області ці показники складають відповідно 13,68%, 66,9% та 19,42%.

В цілому статева структура населення с. Кунашівка характеризується стабільною перевагою жінок (56%) у його загальній кількості. Лише у віковій групі молодше працездатного віку незначну перевагу в чисельності мають чоловіки, частка яких складає 50,7%, а жінок – 49,3%. Серед населення працездатного віку спостерігається переважання жінок – 56,6% і 43,4% чоловіків. У віці старше працездатного значно переважають жінки (57,9%).

Господарський комплекс та зайнятість населення

Господарський комплекс с. Кунашівка представлений  в основному підприємствами сфери послуг це адміністративна установа Кунашівського старостинського округу, фельдшерський пункт, сільський клуб та підприємства торгівлі. Загальноосвітня школа та заклад дошкільної світи на даний час не функціонують. З виробничих об’єктів в селі функціонує  сільськогосподарське підприємство ТОВ «Український аграрний союз», що  спеціалізується на вирощуванні зернових культур. Виробничі території підприємства розташовані в південній частині села за існуючими межами населеного пункту, на яких здійснюється переробка і зберігання рослинницької сільськогосподарської продукції. Кількість працівників на підприємствах і установах господарського комплексу села на  01.01.2020 року становила 14 осіб, з яких троє  приїжджають на роботу з інших населених пунктів.

Таблиця І.2.-1

Перелік підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території населеного пункту

| Назва установи | Кількість зайнятих |
| --- | --- |
| Кунашівський старостинський округ | 3 |
| Кунашівська ЗОШ – І-ІІІ ст. | 3 |
| Фельдшерський пункт | 1 |
| Сільський клуб | 1 |
| Торгівля | 3 |
| ТОВ «Український аграрний союз» | 3 |
| Всього | 14 |

Варто зазначити, що значна кількість мешканців села працездатного віку  (88,4%) виїжджають на роботу до інших населених пунктів, насамперед до районного центру – м. Ніжин. Всього на  01.01.2020 року чисельність зайнятого населення села Кунашівка складала 270 осіб, з яких 53,7% зайнято у виробничій сфері та  46,3 % зайнято у сфері обслуговування (таблиця І.2-2).

Таблиця І.2.-2

Зайнятість населення с. Кунашівка за видами економічної діяльності

| № з/п | Види економічної діяльності | осіб | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переробна промисловість | 106 | 39,2 |
| 2 | Сільське господарство | 18 | 6,7 |
| 3 | Будівництво | 11 | 4,1 |
| 4 | Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 10 | 3,7 |
| 5 | Державне управління й оборона | 7 | 2,6 |
| 6 | Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги | 10 | 3,7 |
| 7 | Освіта | 7 | 2,6 |
| 8 | Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 20 | 7,4 |
| 9 | Інші | 81 | 30,0 |
|  | Всього | 270 | 100,0 |

Житлові умови

Згідно з інформацією наданою замовником житловий фонд села Кунашівка становить 19,5 тис.м2 загальної площі. Середня житлова забезпеченість на одного мешканця складає 39м2, в тому числі: у багатоквартирному фонді –21,2м2 та 41,8м2 в одноквартирному.

Житлова забудова села представлена одноквартирною (садибною) та багатоквартирною малоповерховою забудовою. В структурі житлового фонду частка багатоквартирного житла становить біля 7,4% – 1,44 тис. м2 загальної площі (32 квартири), питома вага одноквартирного житлового фонду села 92,6% – 18,06 тис.м2 загальної площі (326 квартир).

Слід зазначити, що на сьогодні в обсягах житлового фонду села рахується 24 квартирний будинок, що розташований по вул. Франка 271 в               м. Ніжин. Надалі генеральним планом рекомендується упорядкування обліку житлового фонду села Кунашівка і пропонується включити показники по даному будинку до житлового фонду міста Ніжин.

Таким чином, обсяг житлового фонду безпосередньо в межах села Кунашівка складає 19,5 тис.м2 загальної площі, з якого багатоквартирна забудова – 0,4 тис. м2 (8 квартир) та 18,06 тис.м2 (326 квартир) одноквартирна забудова садибного типу.

Застарілий жилий фонд с. Кунашівка складає 0,96 тис. м2 і представлений 20 аварійними та ветхими нежилими будинками садибного типу які дисперсно  розташовані по території населеного пункту.

Загальна кількість дворів в селі – 334, з яких жилих лише 292 (8 в багатоквартирному та 284 в одноквартирному фонді).  Виходячи з цього, середня житлова забезпеченість на одного мешканця складає 35,8м2. Середній розмір квартири в багатоквартирному фонді – 50м2, квартири в одноквартирному (садибному) фонді – 55,4м2. Середній розмір домогосподарства в житловому фонді складає 1,54особи, зокрема в багатоквартирній забудові –  2,25 особи, в одноквартирній забудові садибного типу середній розмір сім`ї – 1,52 особи.

Крім цього, 17 ділянок в кварталах існуючої садибної забудови досі неосвоєні будівництвом і на даний час використовуються під городи.

За останні 10 років було введено в експлуатацію 6 садибних будинків загальною площею  житлового фонду 824м2.  Крім цього, на території села 13 існуючих садибних ділянок які досі не освоєні будівництвом і на даний час використовуються під городи. Реєстр осіб які претендують на безоплатне отримання  житла по селу, не ведеться.

Заклади обслуговування населення

У с. Кунашівка розташовані заклади обслуговування  населення повсякденного та періодичного попиту: адміністративна установа Кунашівського старостинського округу, фельдшерський пункт, сільський клуб,  підприємства торгівлі та заклади світи, які на даний час не функціонують.

Обслуговування населення села установами епізодичного та періодичного попиту районного значення (установи позашкільної освіти, вищі та  професійно-технічні навчальні заклади, заклади вторинної та третинної медичної допомоги, заклади соціального забезпечення, адміністративно-господарські установи, тощо) забезпечується в м. Ніжин  і частково в обласному центрі –  м. Чернігові.

Враховуючи близьке розташування с. Кунашівки та сіл Кунашівського старостинського округу Паливода і Наумівське поряд з                  м. Ніжин, частина  їх мешканців користується закладами обслуговування міста і для  повсякденних потреб.

Заклади освіти розташовані по вул. Незалежності на сьогодні не функціонують і представлені загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів на   192 місця та вбудованим  закладом дошкільної освіти проектною місткістю 15 місць.  Діти відвідують установи освіти у м. Ніжин.

Медичне обслуговування мешканців села забезпечує фельдшерський пункт по вул. Горького.

З закладів культури в селі діє сільський клуб  на 150 місць, що потребує реконструкції. Крім цього, на території  села по вул. Незалежності  розташована аварійна будівля колишнього музею радянського партійного і військового діяча М. Подвойського.

Підприємства торгівлі представлені 2 магазинами продовольчих та господарських товарів загальною торговою площею  0,21 тис. м2.

Співставлення досягнутого рівня забезпечення населення села основними закладами обслуговування з діючими нормативними показниками наведене нижче, в таблиці І.2-3.

Таблиця І.2-3

| Найменування закладів обслуговування | Одиниця виміру | Сучасна ємність | Норма за ДБН | % від норми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заклади дошкільної освіти | місць | 15* | 11 | >100 |
| Заклади загальної середньої освіти | -//- | 192* | 47 | >100 |
| Заклади первинної медичної допомоги | об’єкт | 1 | 1 | 100 |
| Клубні заклади | місць | 150* | 300** | 50 |
| Спортивний зал загального користування | м2 заг. пл. | - | 300** | - |
| Підприємства торгівлі | м2 торг. пл. | 210 | 33 | >100 |
| Заклади громадського харчування | місць | - | 19 | - |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | - | 4 | - |
| Пожежне депо | спец. машин | - | 1* | - |

* не функціонують на даний час; **з урахуванням населення сіл старостинського округу Паливода і Наумівське (чисельність населення  0,1 тис. осіб).

Сучасне використання території. Територіальні ресурси.

Площа території та конфігурація меж населеного пункту прийняті у відповідності до даних «Нормативної грошової оцінки земель с. Кунашівка Кунашівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області» виконаної ДП «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» у 2011 році (згідно  протоколу наради від 25.08.2020 р.).

Існуюча площа території села Кунашівка складає 224,64га. Планувальна структура села має компактний характер. Квартали садибної житлової забудови  займають 38,43% площі населеного пункту, з яких понад 4,5% території це незабудовані садибні ділянки та ті де розташовані аварійні будинки, які дисперсно розташовані серед кварталів садибної забудови і на сьогодні використовуються під городи. Багатоквартирна забудова представлена одним  2-поверховим будинком, що розташований у центральній частині Кунашівки по вул. Незалежності.

Вулична мережа села має розгалужену систему і складається з головних і житлових вулиць. Головними вулицями є Матросова, Незалежності, Кузнецова Соборна. Слід відмітити, що територію с.Кунашівка з північного-заходу на схід перетинає автодорога державного значення Т-25-14 Ніжин–Бахмач–Дмитрівка, яка в межах села забезпечує функції головної  вулиці – вул. Матросова.  Вихід на зовнішні транспортні шляхи (Т-25-14 Ніжин-Бахмач-Дмитрівка) також має  вул. Незалежності яка проходить  з півночі на південь через усе село.

Громадські об’єкти (загальноосвітня школа з вбудованим закладом дошкільної освіти (недіюча), фельдшерський пункт, адміністративні будівлі, сільський клуб (потребує реконструкції) та підприємства торгівлі) розташовані в центральні частині населеного пункту і займають 1,7% його території.

Виробничі об’єкти (склади ТОВ «Український аграрний союз») розташовані в південній частині за межами села.

До складу комунальних територій с. Кунашівка відносится  кладовище загальною площею 1,38га, яке  розташоване в центральній частині села серед житлової забудови без дотримання санітарних розривів. Також слід відмітити, що в північній частині за межами Кунашівки розташоване звалище, в санітарно-захисну зону якого потрапляє частина житлової забудови села.

Озеленені території займають понад 13,5% території с. Кунашівки і представлені  в  основному невеликим масивами багаторічних насаджень та трав’яної рослинності в районі вул. Незалежності,  біля ставків в північній і південній частинах населеного пункту.

Площа водних об’єктів в межах села, складає 0,24% території і представлена штучно виритими водоймами: невеликим ставком  в північно-східній частині с. Кунашівка, водовідвідними канавами  та копанками.

Значну частину території, майже 43,5%, займають землі сільськогосподарського використання (городи, рілля, ділянки для ведення особистого селянського господарства).

Таблиця №І.2.-4.

Сучасний розподіл території c. Кунашівка*

| № | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Територія в межах села, всього: | 224,64 | 100, 00 |
| 2 | у т.ч. житлової забудови: | 86,54 | 38,52 |
| 2.1 | одноквартирної (садибної) | 86,33 | 38,43 |
| 2.2 | багатоквартирної | 0,21 | 0,09 |
| 3 | Громадської забудови | 3,81 | 1,70 |
| 4 | Комунальні (кладовище) | 1,38 | 0,61 |
| 5 | Вулично-дорожня мережа з твердим покриттям | 4,31 | 1,92 |
| 6 | Озеленених територій (багаторічні насадження, луки, трав’яна рослинність) | 30,37 | 13,52 |
| 7 | Водних поверхонь | 0,53 | 0,24 |
| 8 | Земель сільськогосподарського використання (городи, рілля, ОСГ) | 97,7 | 43,49 |

*згідно з обмірами на топогеодезичній основі  М 1:2000 в УСК2000.

# І.3. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ФАКТОРИ ОБМЕЖЕННЯ РОЗВИТКУ СЕЛА

До основних факторів, які сприяють розвитку села Кунашівка відносяться:

- вигідне розташування поряд з районним центром м. Ніжин;

- наявні територіальні ресурси, придатні під житлово-громадське будівництво та виробниче використання, а також озеленених територій, які можна використати під рекреаційну функцію;

- сприятливі умови для ведення сільськогосподарської діяльності.

До основних факторів, які ускладнюють розвиток села, відносяться:

- недотримання санітарних розривів від джерел забруднення;

- незадовільний стан зовнішніх доріг та вуличної мережі населеного пункту;

- деструктивні демографічні процеси (кількісне зменшення чисельності населення, несприятлива вікова структура).

# ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

# ІІ. 1. перспективи демографічного та                   економічного розвитку.

Перспективна чисельність населення с. Кунашівка визначена з урахуванням існуючих перспектив економічного розвитку села та освоєння незабудованих територій під сельбищне і  виробниче використання.

Виконаний прогноз чисельності населення села передбачає уповільнення негативних тенденцій природного скорочення чисельності населення та збільшення механічного притоку мешканців на етапи генерального плану як наслідок прогнозованого економічного зростання за рахунок містобудівного освоєння вільних територій. Також цьому сприятиме заплановане поліпшення стану соціально-побутового обслуговування населення – розбудова інженерно-транспортної інфраструктури, будівництво об’єктів обслуговування та ландшафтний благоустрій території.

Генеральним планом визначений потенційний резерв сельбищних територій села, який включає освоєння під житлове будівництво вільних територій та незабудованих існуючих садибних ділянок і тих де розташовані аварійні будинки які розміщені дисперсно по території населеного пункту і на даний час використовуються під городи.

Виходячи з архітектурно-планувальних рішень по розвитку житлових територій населеного пункту на етап 15-20 років та 30-40 років, в генеральному плані прийнятий прогнозний варіант, який передбачає зростання кількості мешканців на кінець розрахункового етапу реалізації генерального плану 15-20 років до 650 осіб та на етап 30-40 років до 1250осіб.

Пріоритетними напрямками для забезпечення економічного зростання села визначено розвиток сільськогосподарського виробництва, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції та розбудова мережі об’єктів соціально-культурної сфери.

На перспективу розвиток господарського комплексу села передбачається із урахуванням забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних розривів до житлової забудови. На етап реалізації рішень генерального плану 15-20 років в проекті  передбачено включення в межі населеного пункту ділянки існуючого сільськогосподарського підприємства з переробки та зберігання продукції рослинництва, на якій окрім існуючих видів використання запропоновано розвивати тепличне господарство, а також  нових виробничих територій на півдні села для розвитку сільського господарства (тваринницьке сільськогосподарське підприємство (ферма ВРХ потужністю до 600 голів та вівцеферма на 400 голів), комплекс з приймання та сушіння зерна, підприємство з виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств, склади зберігання продукції рослинництва, теплиці).

Для удосконалення існуючої системи обслуговування населення в генеральному плані передбачено  відновлення діяльності існуючих дитячих закладів освіти по вул. Незалежності, 7 та організація на їх базі  НВК «заклад дошкільної освіти-початкова школа», розміщення спортивного комплексу з стадіоном по вул. Проектна№14 та краєзнавчого музею в центральній частині села, а також підприємств торгівлі, громадського харчування та закладів побутового обслуговування у кварталах нової житлової забудови.

В проекті також передбачені території для розміщення пожежного депо, готелю та  СТО у північній частині села по вул. Матросова.

Розвиток господарського комплексу на етап 30-40 років, передбачається за рахунок територій в існуючих межах на півночі села які зарезервовані під розміщення  логістичного комплексу, оранжерейно-тепличного господарства та сонячної електростанції.

Реалізація запропонованих проектних рішень по розбудові господарства села дозволить створити понад 120 робочих місць на етап 15-20 років та ще близько 80 робочих місць на етап 30-40 років. На кінець розрахункових етапів реалізації генплану кількість працівників на підприємствах села Кунашівка може скласти 140 осіб на етап 15-20 років та 210 осіб на етап 30-40 років. Орієнтовна структура зайнятості населення на підприємствах, організаціях і установах села за видами економічної діяльності по етапах  генерального плану наведений в таблиці №ІІ.1.- 1.

Таблиця №ІІ.1–1.

| № з/п | Види економічної діяльності | Етап 15-20 років |  | Етап 30-40 років |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | осіб | % | осіб | % |
| 1 | Промисловість | - | - | 4 | 1,90 |
| 2 | Сільське господарство | 76 | 54,29 | 100 | 47,62 |
| 3 | Транспорт, складське господарство | 4 | 2,86 | 20 | 9,52 |
| 4 | Освіта | 24 | 17,14 | 30 | 14,29 |
| 5 | Діяльність у сфері культури та спорту | 4 | 2,86 | 4 | 1,90 |
| 6 | Охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги | 3 | 2,14 | 3 | 1,43 |
| 7 | Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 4 | 2,86 | 4 | 1,90 |
| 8 | Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 9 | 6,43 | 20 | 9,52 |
| 9 | Тимчасове розміщення й організація харчування | 8 | 5,71 | 10 | 4,76 |
| 10 | Надання інших видів послуг | 8 | 5,71 | 15 | 7,14 |
|  | Всього | 140 | 100,0 | 210 | 100,0 |

# ІІ.2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

В основу функціонально-планувальної організації території села покладені основні принципи містобудування:

- резервування територій для всіх видів містобудівної діяльності;

- раціональне використання земель;

- формування планувальної структури, яка має забезпечити зручні та надійні зв’язки з місцями проживання, праці та відпочинку населення;

- організація виробничої зони з компактним розміщенням підприємств та складських об’єктів з урахуванням санітарно - гігієнічних вимог;

- оздоровлення навколишнього середовища.

Проектні рішення генерального плану прийняті у відповідності до завдання на розроблення проекту та протоколу наради виконкому Ніжинської міської ради з попереднього обговорення, яка відбулася 28.08.2020 р.

Територіальний розвиток села обмежують: двоколійна електрифікована залізнична лінія  Ніжин–Бахмач–Конотоп (Південно-західна залізниця) на півночі,  ставки та заболочені території на сході, виробничі території в південній частині села та ділянки особистих селянських господарств в західній частині села.

В існуючих межах села виявлені значні територіальні ресурси, що дозволяють передбачати розвиток всіх функціональних зон, як на розрахунковий етап (15-20 років) так і на віддалену перспективу (етап 30-40), без виходу на прилеглі території. Виходячи з цього, функціонально-планувальна організація території с.Кунашівка, яка закладена проектними рішеннями генерального плану, одночасно відображає і модель перспективного розвитку населеного пункту.

Реалізація генерального плану на етап 30-40 років передбачає освоєння близько 60,0 га в західній частині села під сельбищну функцію. Тут передбачається формування кварталів одноквартирної садибної забудови, розміщення закладів обслуговування та створення паркової зони. Сельбищна ємність на позарозрахунковий етап реалізації рішень генерального плану складатиме орієнтовно майже 48 тис.м2 загальної площі житлового фонду з населенням 1,25 тис. осіб. В північній частині села, вдовж територіальної автодороги зарезервовано 15,0 га для формування виробничої зони. З урахуванням сучасних тенденцій здійснення виробничої діяльності та з метою забезпечення сталого розвитку села генеральним планом пропонується розміщення на зазначених територіях сонячної електростанції, тепличного господарства та логістичного комплексу.

Генеральним планом передбачено зонування території села за функціональним призначенням і характером використання на: сельбищну, виробничого, комунального та  складського використання, ландшафтно-рекреаційну території.

Сельбищні території включають ділянки житлової забудови, громадських об’єктів, зелених насаджень загального користування, внутрішньосільську вуличну мережу.  Подальший розвиток сельбищних територій, насамперед житлове будівництво, планується в існуючих межах села.  Території зелених насаджень загального користування розглядаються в системі ландшафтно-рекреаційних територій, а внутрішньосільська вулична мережа – у розділі «Транспорт».

В межах розрахункового етапу генерального плану села 15-20років нове житлове будівництво  передбачається за рахунок освоєння будівництвом незабудованих існуючих садибних ділянок та тих де розташований аварійний житловий фонд  та завершення формування кварталів  існуючої садибної забудови за рахунок земель, які на сьогодні використовуються під городи.

На етап реалізації рішень генерального плану 30-40 років нове житлове будівництво  передбачається за рахунок розміщення кварталів нової садибної забудови на вільних землях, які на сьогодні використовуються під городи та за рахунок ділянок ОСГ.

На етап 15-20 років перспективна система вуличної мережі села базується, переважно, на існуючій схемі з визначенням проектних червоних ліній вулиць та нормативних параметрів їх проїзних частин. Генпланом визначена головні вулиці: вул. Матросова, вул. Незалежності,                          вул. Кузнецова та Соборна – з червоними лініями 15-25метрів. Решта вулиць віднесені до категорії житлових з червоними лініями 15 метрів.

На етап 30-40 років система вуличної мережі села доповнюється проектними житловими вулицями з червоними лініями 15 метрів.

Території  житлової забудови.

Нове житлове будівництво передбачається садибного типу з земельними ділянками по 0,25га.

На етап 15-20 років для розміщення нового садибного житлового будівництва рішеннями генерального плану пропонується до освоєння 7,9га вільних територій, які на сьогодні використовуються під городи. Також, проектом передбачається освоєння будівництвом 35 вже відведених земельних ділянок та тих де розташований аварійний житловий фонд.

Розміщення нових ділянок вибіркової садибної забудови передбачається в кварталах існуючої забудови в районі    вул. 1 Травня,                 вул. Б. Хмельницького та вул. Маяковського.

В межах розрахункового етапу в західній частині села в районі                вул. Маяковського передбачені резервні території для розміщення ділянок нової садибної забудови площею 58,8 га, освоєння яких планується на етап 30-40 років по

Території громадської забудови включають ділянки громадських установ та окремі об’єкти обслуговування. Генеральним планом передбачено забезпечення населення усіма видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування відповідно до гарантованих державою соціальних стандартів.

На розрахунковий етап 15-20 років в генеральному плані разом з розвитком об’єктів громадського обслуговування загальносільського центру, що склався в центральній частині села в районі вул. Незалежності, передбачається формування громадського центру по вул. Матросова (вздовж територіальної автодороги Т-25-14).  У кварталах садибної забудови передбачається розміщення закладів повсякденного обслуговування.

Генеральним планом пропонується відновлення діяльності існуючих дитячих закладів освіти по вул. Незалежності, 7 та організація на їх базі  НВК «заклад дошкільної освіти-початкова школа».

Для первинного медичного обслуговування населення буде діяти існуючий заклад первинної медичної допомоги по вул. Горького.

Передбачена реконструкція існуючої будівлі сільського клубу по         вул. Незалежності під Центр культури і дозвілля та аварійної будівлі  колишнього музею радянського партійного і військового діяча                              М. Подвойського по  вул. Незалежності під краєзнавчий музей.

В центральній частині села по вул. Проектна№14 пропонується розміщення спортивного комплексу з стадіоном.

Вздовж територіальної автодороги Т-25-14 передбачене будівництво громадських територій – магазинів, закладу громадського харчування, закладу побутового обслуговування та готелів. Також тут пропонується розміщення пожежного депо на 2 автомобілі (площа ділянки – 0,8га) та  СТО на 2 пости (площа ділянки – 0,2га).

На етап 30-40 років в кварталах нової садибної забудови в районі              вул. Маяковського передбачається формування громадського центру повсякденного обслуговування для розміщення закладу громадського харчування,  магазинів та ділянки для виїзного ринку.

Території виробничого, складського та комунального використання.

Виробничі та складські території на розрахунковий етап генерального плану села 15-20 років формуються за рахунок включення в межі населеного пункту  прилеглих виробничих та складських територій ТОВ «Український аграрний союз»,  а також формування нових виробничих територій на півдні села для розвитку тепличного господарства на електричному та біологічному обігріві, підприємства по переробці та зберіганню продукції рослинництва, тваринницького сільськогосподарського підприємства (ферми ВРХ потужністю до 600 голів та вівцеферми на 400 голів),  комплексу з приймання та сушіння зерна, підприємства з виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств та складів із зберігання продукції рослинництва.

З метою обслуговування парку приватного автотранспорту та можливих транзитних автомобілів в районі автодороги Ніжин–Бахмач–Дмитрівка по вул. Матросова передбачено будівництво СТО на 2 пости, для якого, зарезервована територія площею 0,2 га.

На етап 30-40 років виробничі та складські території формуються за рахунок територій в північній частині села під розміщення  логістичного комплексу, оранжерейно-тепличного господарства (на електричному обігріві) та сонячної електростанції.

Комунальні території. В с. Кунашівка  кладовище розташоване по вул. Кузнецова. На перспективу передбачається закриття існуючого кладовища з установленням 100м санітарно-захисної зони та організація нової ділянки для поховань в північній частині села по вул. Проектна №13 з 300м санітарно-захисною зоною.

Існуюче зареєстроване паспортизоване місце видалення твердих  побутових відходів яке розташоване в проектних межах села біля північної околиці, на розрахунковий етап підлягає закриттю з рекультивацією та санацією території. Тверді побутові відходи сміттєвозами будуть вивозитись на районне сміттєсортувальне підприємство, де буде здійснюватись вилучення ресурсів корисних компонентів з ущільненням і брикетуванням відходів, а також утилізацією, захороненням та компостуванням часток, що не підлягають переробці.

Ландшафтно-рекреаційні території.

Для досягнення нормативних показників забезпечення озелененими територіями загального користування, генпланом намічений їх розвиток в системі ландшафтно-рекреаційних територій.

Генеральним планом передбачається організація паркової зони в східній частині села біля проектного спорткомплексу та формування зелених насаджень загального користування навколо сільських ставків з організацією пляжної зони поблизу ставу по вул. Квітнева, що включається в межі села.

Також зелені насадження загального користування зі спортивним і дитячими майданчиками для відпочинку населення формуються вздовж каналу в західній частині села в районі нової садибної забудови по                     вул. Маяковського.

Площа  зелених насаджень загального  користування складе  12,2 га на етап 15-20 років та 17,1га на етап 30-40 років.

Зелені насадження спеціального призначення  передбачені в санітарно-захисних та охоронних зонах від виробничих та комунальних об'єктів, вздовж вулиць, в прибережних захисних смугах ставків,  струмків та водовідвідних каналів.

Території сільськогосподарського використання (відкритих просторів).

У межах  сіл дана категорія земель на сьогодні представлена городами та ділянками ріллі.

Пропозиції по зміні сільських меж.

Згідно завдання на розроблення генерального плану, проектними рішеннями враховані вимоги щодо упорядкування  межі села Кунашівка за рахунок включення в межі території ставків на сході села та формування зони відпочинку, а також існуючих та нових виробничих територій в південній частині села. В зв’язку з вищевикладеним, площа території села збільшиться на понад 29га і складатиме на проектні етапи 15-20 та 30-40 років – 253,7га.

Після затвердження генерального плану пропозиції по коригуванню меж населеного пункту повинні бути покладені в основу розробки землевпорядної документації з наступним затвердженням її в установленому порядку. Нижче, наведений проектний розподіл території села.

Таблиця №ІІ.2-1

Проектний розподіл території с. Кунашівка

| № | Території | Етап 15-20 |  | Етап 30-40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Територія в межах села, всього: | 253,7 | 100,0 | 253,7 | 100,0 |
| 2 | у т.ч. житлової забудови: | 94,44 | 37,22 | 153,24 | 60,40 |
| 2.1 | одноквартирної (садибної) | 94,23 | 37,14 | 153,03 | 60,32 |
| 2.2 | багатоквартирної | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,08 |
| 3 | Громадської забудови | 7,1 | 2,80 | 8,0 | 3,15 |
| 4 | Виробничої забудови | 15,8 | 6,23 | 30,8 | 12,14 |
| 5 | Комунальні (кладовищ) | 1,51 | 0,60 | 1,51 | 0,60 |
| 6 | Вулиці в червоних лініях | 16,2 | 6,39 | 22,5 | 8,87 |
| 7 | Ландшафтно-рекреаційні та озеленені, всього: | 23,6 | 9,30 | 32,8 | 12,93 |
|  | у т.ч.: зелених насаджень загального користування | 12,2 | 4,81 | 17,1 | 6,74 |
|  | озеленених територій спеціального призначення | 11,4 | 4,49 | 15,7 | 6,19 |
| 8 | Водних поверхонь | 1,65 | 0,65 | 2,35 | 0,93 |
| 9 | Пляжів | 0,2 | 0,08 | 0,2 | 0,08 |
| 10 | Сільськогосподарського призначення з них: | 93,2 | 36,73 | 2,3 | 0,9 |
|  | - резерв під житлово-громадську забудову | 59,7 | 23,53 | - | - |
|  | - резерв під виробничо-складську забудову | 15,0 | 5,91 | - | - |

Відповідно до державних норм, генеральним планом передбачено удосконалення і подальший розвиток інженерно-транспортної інфраструктури села.

# ІІ.3 ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.

Суцільне археологічне обстеження села Кунашівка Ніжинського району Чернігівської області в існуючих межах і земельних ділянок, які вводяться у межі населеного пункту, не проводилося.

В межах Кунашівки розташовано 2 пам’ятки історії місцевого значення, характеристику яких наведено нижче, в таблиці №ІІ.4-1.

При цьому, відповідно до п. 6 розділу 1 ст. 6, ст. 30, п. 2 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини» орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини повинен, в разі виявлення, забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини  і заборонити будь-яку діяльність, що створює їм загрозу.

З огляду на викладене, необхідно:

1. Обов’язкове проведення археологічних розвідок території вищевказаного села (у нових межах) та врахування місцевою владою результатів цієї розвідки при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво.

2. Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх координуванням.

3. Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об'єкти культурної спадщини для забезпечення їх належної охорони і використання відповідно до вимог чинного законодавства (ст. 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

4. Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та об’єктами археології (ст. 14, 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», лист Держкультурспадщини від 06.12.2010 р. №22-3609/10, лист Міністерства культури України від 19.05.2011 р. № 344/22/15-11).

5. Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах пам’яток та об’єктів археології            (ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Таблиця№ІІ.3-1

Витяг з Переліку пам’яток історії Ніжинського району Чернігівської області

| Порядковий номер | Кількість у комплексі | Номер паспорту | Найменування пам’ятника та короткий опис подій, з якими він пов’язаний | Адреса, місце знаходження пам’ятника | Дата до якої відноситься пам’ятник | Дата відкриття або виявлення пам’ятника | Автор, виконавець | Матеріал, техніка виконання, основні розміри | Дата і № рішення облдержадміністрації про взяття на облік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1 | 1131 | Братська могила радянських воїнів, які загинули при звільненні села у вересні 1943р. | с. Кунашівка, Кунашівська с/р,центр | 1943р. | 1958р. |  | Скульптура-бетон-1,8м; постамент-цегла-1х1,2х2,5; | №286 від 31.05.71 р. |
| 2. | 1 | 1172 | Пам039ятний знак 150 воїнам-односельчанам, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. | с. Кунашівка, Кунашівська с/р,центр | 1941-1945рр. | 1980р. |  | Скульптури-бетон; стела-бетон; плити-мармур; | №75 від 19.02.85 р. |

# ІІ.4. ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Передбачені в генеральному плані обсяги житлового будівництва визначені на основі аналізу територіальних ресурсів які можливо використати під житлове будівництво в умовах сформованої планувальної структури та перспектив економічного розвитку села.

Згідно архітектурно-планувальних рішень подальший розвиток житлових територій планується в існуючих межах села Кунашівка.

Аналіз територіальних ресурсів села виявив, що в його межах є близько 70га територій потенційно придатних для розміщення житлового будівництва – це незабудовані території, які на сьогодні мають сільськогосподарське використання (городи, рілля, ОСГ).

Відповідно до оцінки виявлених територіальних ресурсів, їх розташування на території села  та протоколу наради виконкому Ніжинської міської ради з попереднього обговорення від 28.08.2020 р. під житлове будівництво на розрахунковий етап 15-20років передбачено освоєння вільних територій які розміщені в основному в центральній частині (майже 8га), решта на містобудівний етап 30-40 років (майже 59га).

Нове житлове будівництво передбачається садибного типу з земельними ділянками по 0,25га.  Розмір  нового садибного будинку прийнято 110м2, що відповідає середнім показникам нового садибного будівництва по Чернігівській області. Щільність забудови прийнята з урахуванням містобудівних умов та забезпечення комплексності обслуговування території відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» для одноквартирної  забудови з розміром присадибної ділянки 2500м2 – 3-4 ділянки на 1га.

В межах розрахункового етапу генерального плану села нове житлове будівництво  передбачається за рахунок:

- освоєння будівництвом незабудованих існуючих садибних ділянок та тих де розташований аварійний житловий фонд які не потрапляють до санітарно-захисних зон  (35 ділянок);

- завершення формування кварталів  садибної забудови за рахунок земель, які на сьогодні використовуються під городи.

На етап реалізації рішень генерального плану 30-40 років нове житлове будівництво  передбачається за рахунок розміщення кварталів нової садибної забудови на вільних землях, які на сьогодні використовуються під городи та за рахунок ділянок ОСГ.

Слід відмітити, що до початку реалізації рішень генерального плану на конкретну земельну ділянку, вона може використовуватися за своїм призначенням.

Рішеннями генерального плану на етап 15-20років передбачається будівництво 7,15 тис. м2 загальної  площі житла (65 квартир). Враховуючи вибуття непридатного аварійного (нежилого) фонду (0,96 тис. м2,  20 садибних будинків) обсяг житлового фонду с. Кунашівка на кінець розрахункового етапу складе –  24,65  тис. м2 (379 квартир), в тому числі багатоквартирний фонд – 0,4  тис. м2 (8 квартир) та одноквартирний –24,25  тис. м2 (371 квартира). Чисельність населення в новому житловому фонді розрахована виходячи із середнього розміру домогосподарства згідно середнього розміру домогосподарства по Чернігівській області – 2,3 особи.  Таким чином, з урахуванням заселення 23 вільних на сьогодні садибних будинків чисельність населення Кунашівки на етап 15-20 років  становитиме – 650 осіб.

Крім цього, на містобудівний етап 30-40років генеральним планом зарезервовані території під житлову одноквартирну садибну забудову в районі вул. Маяковського (58,8га). Згідно архітектурно-планувальних рішень передбачається будівництво 23,1 тис. м2 загальної  площі житла (210 квартир) і на кінець етапу обсяг житлового фонду села становитиме 47,85 тис. м2 загальної  площі житла (589 квартир). Чисельність населення с. Кунашівка  на перспективу складе орієнтовно – 1250осіб.

В результаті запропонованих проектних рішень житлова забезпеченість на розрахунковий етап 15-20 років збільшиться з  35,8м2 на особу до 37,9м2 на особу та до  38,3м2 на особу на етап 30-40 років. Середній розмір домогосподарства складе – 1,72 особи на етап 15-20 років та                   2,12  особи етап 30-40 років.

Рух житлового фонду та розміщення житлового будівництва наведено нижче, в таблицях №ІІ.4-1, №ІІ.4-2.

Таблиця №ІІ.4–1.

Житловий фонд та розселення населення

| Вид забудови | Сучасний стан |  | Житловий фонд що вибуває з експлуатації тис. м2 будинки (од) | Житловий фонд що зберігається |  | Обсяги житлового будівництва |  |  |  | Проектний житловий фонд та розселення населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Житловий фонд тис. м2 квартири (од) | Населення (чол.) |  | Житловий фонд тис. м2 квартири (од) | Населення (чол.) | Етап 15-20 років |  | Етап 30-40 років |  | Етап 15-20 років |  | Етап 30-40 років |  |
|  |  |  |  |  |  | Житловий фонд тис. м2 будинки (од) | Населення (чол.) | Житловий фонд тис. м2 будинки (од) | Населення (чол.) | Житловий фонд тис. м2 будинки (од) | Населення (чол.) | Житловий фонд тис. м2 будинки (од) | Населення (чол.) |
| Одноквартирна | 18,06 326 | 432 | 0,96 20 | 17,1 306 | 432 | 7,15 65 | 150 | 23,1 210 | 600 | 24,25 371 | 6323 | 47,45 581 | 1232 |
| Багатоквартирна | 1,441 32 | 681 | - | 0,4 82 | 182 | - | - | - | - | 0,4 8 | 18 | 0,4 8 | 18 |
| Усього по селу | 19,5 358 | 500 | 0,96 20 | 17,5 3142 | 4502 | 7,15 65 | 150 | 23,1 210 | 600 | 24,65 379 | 6503 | 47,85 589 | 1250 |

1з урахуванням 24 квартирного будинку по вул. Франка 271 в м. Ніжин; 2враховуючи житловий фонд тільки в межах села; 3з урахуванням заселення  23 вільних садибних будинків

Таблиця №ІІ.4–2

Площадки розміщення нового житлового будівництва

| № площадок садибної забудови | Техніко-економічні показники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Територія (га) | Чисельність населення (чол.) | Обсяги житлового фонду (тис. м2) | Кількість квартир (од) |
| Етап 15-20 років |  |  |  |  |
| Освоєння будівництвом не забудованих існуючих садибних ділянок та тих де розташований аварійний житловий фонд | 9,3 | 80 | 3,85 | 35 |
| Вибіркова садибна забудова в кварталах існуючої забудови в районі вул. 1 Травня, вул. Б. Хмельницького та вул. Маяковського. | 7,9 | 70 | 3,3 | 30 |
| Усього на етап 15-20 років | 17,2 | 150 | 7,15 | 65 |
| Етап 30-40 років |  |  |  |  |
| Площадка одноквартирної садибної забудови в районі вул. Маяковського | 58,8 | 600 | 23,10 | 210 |
| Усього на етап 30-40 років | 58,8 | 600 | 23,10 | 210 |
| Разом | 76,0 | 750 | 30,25 | 275 |

# ІІ.5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Організація системи громадського обслуговування створює умови для раціонального забезпечення всебічних потреб населення у різних видах послуг, які реалізуються в установах і підприємствах обслуговування.

Генеральним планом заплановано забезпечення населення усіма видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування,  які передбачені нормативами з урахуванням визначеного місця населеного пункту в міжселенній системі розселення.

Розрахунок потреби у підприємствах і установах обслуговування                виконаний відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»   і чисельності населення села на етап реалізації генерального плану села 15-20 років  (орієнтовно до 2040року) –  650 осіб та на етап 30-40 років – 1250 осіб.

За результатами цього розрахунку генпланом передбачено будівництво нових або реконструкція існуючих підприємств та установ обслуговування, що забезпечують досягнення нормативного рівня надання соціально гарантованих послуг.

Таблиця №ІІ.5–1.

Установи та підприємства обслуговування с. Кунашівка

| Установи, підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20 років | Етап 30-40 років | Проектом передбачено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заклад дошкільної освіти | місць | 15* 192* | 15 40 | 30 120 | Організація НВК (заклад дошкільної освіти – початкова школа) на базі існуючих закладів освіти по вул. Незалежності, 7 |
| Заклад загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |
| Заклад первинної медичної допомоги | об’єкт | 1 | 1 | 1 | Існуючий по вул. Горького, 3 |
| Спортивний зал загального користування | м2 заг. пл. | - | 300 | 300 | Спортивний комплекс по вул. Проектна №1 |
| Клубні установи та центри дозвілля | місць | 150* | 380 | 380 | Центр культури і дозвілля у будівлі існуючого клубу по вул. Незалежності |
| Бібліотека | тис. од. зберігання | н.д. | 2 | 4 |  |
| Музей | об’єкт | - | 1 | 1 | Краєзнавчий музей по вул. Незалежності |
| Магазини продтоварів | м2 торг. пл. | 210 | 240 | 280 | по вул. Матросова вул. Маяковського |
| Магазини промтоварів | м2 торг. пл. |  |  |  |  |
| Виїзний ринок | місць | - | - | 46 | по вул. Маяковського |
| Заклади громадського харчування | місць | - | 34 | 46 | по вул. Матросова, вул. Маяковського |
| Заклади побутового обслуговування | роб. місць | - | 5 | 10 | по вул. Матросова |
| Готель | місць | - | 10 | 10 | по вул. Матросова |
| Пождепо | об’єкт/ пож.авто | - | 1/1 | 1/2 | вул. Матросова |

* не функціонують на даний час

В сфері загальної освіти в генеральному плані пропонується відновлення діяльності існуючих дитячих закладів освіти по                                        вул. Незалежності, які  на даний час не функціонують, і організація на їх базі  навчально-виховного комплексу «заклад дошкільної освіти-початкова школа». Базову та повну середню освіту забезпечуватимуть навчальні заклади в центрі громади – місті Ніжин.

В перспективі при реалізації проектних рішень генерального плану щодо розвитку населеного пункту і досягнення перспективної чисельності населення села на етап 30-40 років 1,25 тис. осіб, доцільно розглянути питання відновлення на базі  навчально-виховного комплексу класів базової школи (5-9 класи).

Первинне медичне обслуговування населення здійснюватиме існуючий медичний заклад (ФАП) по вул. Горького, який в перспективі доцільно реорганізувати у амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

Для організації культурного дозвілля мешканців генпланом пропонується реконструкція існуючої будівлі сільського клубу по                     вул. Незалежності під Центр культури і дозвілля та будівництво краєзнавчого музею на місці аварійної будівлі колишнього музею радянського партійного і військового діяча М. Подвойського по вул. Незалежності.

В центральній частині села по вул. Проектна№14 передбачена територія для розміщення спортивного комплексу з стадіоном. Проектом також передбачено  облаштування спортивних та дитячих майданчиків на території зелених насаджень загального користування. Крім цього, враховуючи наявний рекреаційний потенціал місцевості, біля ставу в районі вул. Квітнева запропоновано організувати зону відпочинку з пляжем.

Також на розрахунковий етап 15-20 років генеральним планом передбачається формування громадського центру по вул. Матросова вздовж територіальної автодороги Т-25-14 та будівництво об’єктів громадського обслуговування:підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, готелю та пожежного депо.

Формування громадського центру повсякденного обслуговування передбачається на етап 30-40 років в районі нової садибної забудови  по              вул. Маяковського,  де планується розміщення закладів громадського харчування,  магазинів та ділянки для виїзного ринку.

# ІІ.6. КЛАДОВИЩА

На території села кладовище (діюче) розташовано по вул. Кузнецова. Площа кладовища згідно обмірів плану існуючого використання складає 1,38га.

На сьогодні санітарні розриви до житлової забудови не витримуються, в межі 300-метрової санітарно-захисної зони від кладовищ потрапляє існуюча садибна житлова забудова по вул. Незалежності,                   вул. Кузнецова, вул. Соборна та  вул. Маяковського.

Для забезпечення санітарно-гігієнічих умов проживання мешканців села, генеральним планом передбачається закрити існуюче кладовище  із встановлення 100-метрової  СЗЗ.

Відповідно до  нормативів  ДБН Б.2.2-12:2019 потреба населення села Кунашівка в територіях для кладовищ традиційних поховань на розрахунковий етап 15-20років  складає близько 0,07га, на етап 30-40 років – 0,13га. Для забезпечення нормативних потреб у територіях для поховань, проектними рішеннями передбачається організація нової ділянки для поховань площею 0,13 га в північній частині села по вул. Проектна №13 з 300м санітарно-захисною зоною.

Існуюча житлова забудова, яка розташована в СЗЗ кладовищ, має бути обладнана централізованим водопостачання з захищених джерел питної води. Облаштування та утримання кладовищ повинно здійснюватися згідно  з СанПІН 2.2.2 028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування, утримання кладовищ в населених пунктах України».

# ІІ.7. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Протипожежний захист села Кунашівка на сьогодні забезпечує пожежне депо розташоване в м. Ніжин. Нормативний радіус обслуговування (не більше 3км по дорогах загального користування) не витримується.

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»                (табл. 15.1) для населених пунктів з населенням більше 1 до 7 тис. осіб передбачається два основних пожежних автомобілі (автоцистерна або  автонасос). Враховуючи роль Кунашівки як  центру старостинського округу Ніжинської міської територіальної громади до якого належать малі села Паливода та Наумівське та визначену перспективну  чисельність населення села на етап 30-40 років – 1250 осіб,  генеральним  планом передбачено розміщення пожежного депо на 2 пожежних автомобілі по вул. Матросова. При цьому дотримується радіус пожежного обслуговування (3км).

З урахуванням вимог «Правил пожежної безпеки України» та                 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», в проекті генерального плану передбачаються наступні містобудівні протипожежні заходи:

- формування житлових утворень, розділених системою головних вулиць;

- організація безперервної системи вулиць для забезпечення транспортних зв’язків між житловими кварталами;

- створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадках пожежної небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення і під’їзду пожежних машин;

- розміщення пожежного депо на 2 пожежних автомобілі по                 вул. Матосова;

- забезпечення проїздів до водних об’єктів на територіях зелених насаджень загального користування та місць відпочинку для забору води пожежними автомобілями;

Крім цього, забудова села повинна здійснюватись при умові:

- дотримання нормативних протипожежних відстаней між будинками та спорудами згідно розділу 15.2 «Вимоги до протипожежних відстаней» ДБН Б.2.2-12:2019;

- дотримання нормативних протипожежних відстаней від лісових масивів згідно 15.2 «Вимоги до протипожежних відстаней»                   ДБН Б.2.2-12:2019- не менше 50м;

- організації під’їздів до будинків та проїздів до них шириною не менше 3,5м. Відстань від краю проїздів до стін будинку запроектувати не менше 8м згідно 15.3 «Вимоги до проїздів для пожежних автомобілів» (ДБН Б.2.2-12:2019;

- забезпечення можливості проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків, в тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежних автодрабин і автопідйомників у будь-який будинок чи приміщення згідно 15.3 «Вимоги до проїздів для пожежних автомобілів»  ДБН Б.2.2-12:2019;

- при розміщенні на території села підприємств категорії А,Б,В необхідно передбачати додаткові пожежні депо ІІІ типу, з урахуванням визначених пунктом 15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019  радіусів обслуговування

- при будівництві потенційно небезпечних об’єктів – забезпечення виконання заходів, визначених Кодексом цивільного захисту України та Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Витрати води на пожежогасіння визначені в розділі «Водопостачання».

# ІІ.8. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Сформовані зелені зони загального користування  на сьогодні в                 с. Кунашівка відсутні, в межах села наявні невпорядковані озеленені території (багаторічні насадження, луки  та трав’яниста рослинність) площею біля 30,4га.

Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 (таблиця 8.1) норматив зелених насаджень загального користування для мешканців села Кунашівка  становить 13м2/чол.  Отже, для забезпечення нормативної потреби мешканців села у озеленених територіях загального користування на розрахунковий етап генерального плану необхідно створити 0,85га та  на етап  30-40 років – 1,63газелених насадженнях загального користування.     Окрім того, при проведенні забудови, реконструкції та благоустрою території, необхідна організація зелених насаджень обмеженого користування на території установ обслуговування та інших об’єктів, а також зелених насаджень спеціального призначення  вздовж вулиць, проїздів і тротуарів та благоустрій і озеленення територій санітарно-захисних зон.

На розрахунковий етап генерального плану 15-20 років проектом заплановано створення 12,2га озеленених територій загального користування. Передбачається благоустрій невпорядкованих озеленених території в районі проектного спорткомплексу по вул. Проектна №13 на північному-заході села, а також створення зони відпочинку навколо сільських ставків з організацією пляжної зони поблизу ставу по                        вул. Квітнева, що включається в межі села. Забезпеченість населення озелененими територіями загального користування на розрахунковий етап генерального плану складе 187,7 м2/жителя.

В західній частині села на етап 30-40 років, в районі нової садибної забудови по  вул. Маяковського,  генпланом передбачено формування 4,9га зелених насаджень загального користування зі спортивним і дитячими майданчиками для відпочинку населення вздовж існуючого каналу. Таким чином, площа озеленених територій загального користування на етап 30-40 років складе 17,1га, що забезпечить на перспективу майже 137 м2/жителя.

Крім цього, в проекті передбачена організація зелених насаджень обмеженого користування на території установ обслуговування та інших об’єктів, а також зелених насаджень спеціального призначення  вздовж вулиць, проїздів і тротуарів та благоустрій і озеленення територій санітарно-захисних зон.

# ІІ.9. ТРАНСПОРТ

Існуючий стан

Транспортні зв’язки с. Кунашівка  із містами  Києвом, Черніговом,  Ніжинем,  Бахмачем та іншими населеними пунктами, що розміщені в межах Ніжинського району Чернігівської області виконуються   автомобільним   і частково залізничним транспортом.

Пасажирські та вантажні перевезення села у всіх видах сполучення забезпечує транспортна система, інфраструктура якої складається з  державної  автодороги, залізничної лінії,  вуличної мережі села.

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт

Основний транспортний   зв’язок  с. Кунашівка з зовнішню мережею автодоріг,  забезпечує  територіальна  автодорога державного значення Т-25-14 Ніжин–Бахмач–Дмитрівка, яка має ІІІ технічну категорію, покриття – асфальтобетон,  проїзна частина – 7,0м.

Потрібні  зовнішні  автобусні пасажироперевезення мешканців села   забезпечує приміський автобус, який  проходить по ділянці державної   автодороги   Т-25-14 Ніжин – Бахмач – Дмитрівка (вул. Матросова) і по вулицях  Кузнецова, Незалежності, Соборна  до центру села.

Найближча автостанція «Ніжин» знаходиться на відстані 9,0км від села.

Залізничний транспорт

Поза північною межею с. Кунашівка проходить напружена  двоколійна електрифікована залізнична лінія  Ніжин–Бахмач–Конотоп (Південно-західна залізниця). Розміри руху поїздів за добу досягають 70 пар.  Найближчий залізничний зупиночний пункт Приостерний  знаходиться на відстані  3,0км від с. Кунашівка.  Залізнична ст. Ніжин розташована на відстані 9,0км від   с. Кунашівка.

Легковий  транспорт

Частина  пасажироперевезень, як зовнішніх, так і внутрішніх забезпечується  легковим транспортом.

На території села розміщується  орієнтовно 120 одиниць приватних легкових автомобілів, які зберігаються за місцем проживання їх власників.

Власники приватних автомобілів  обслуговуються  АЗС і СТО, які знаходяться  в м. Ніжин.

Вулична мережа

Транспортні потоки концентруються переважно  на головних  вулицях:   Матросова, Незалежності, Кузнецова, Соборній, які мають проїзну частину –6, 0 - 7,0 м.   Загальна протяжність вуличної мережі в межах села орієнтовно становить 10,7км. Вулична мережа села потребує  реконструкції і будівництва.

Проектні рішення

Автомобільні дороги

Зовнішні транспортні зв’язки с. Кунашівка і надалі забезпечать автодорога державного значення Т-25-14 Ніжин–Бахмач–Дмитрівка,  ділянка якої,  в межах села,  забезпечить функцію головної  вулиці.

Залізничний транспорт

З метою забезпечення  безпечних умов проїзду транспортних засобів із м. Ніжин до с. Кунашівка, генеральний план передбачає організацію охоронюваного переїзду  у місці перетину державної  автодороги Т-25-14 Ніжин–Бахмач–Дмитрівка із залізничною ділянкою  Ніжин–Крути.

Вулична мережа

Виходячи із запроектованої планувальної структури населеного пункту, проектних рішень щодо розміщення  площадок  нової одноквартирної садибної забудови на вільних територіях і вибіркової садибної забудови в існуючих житлових кварталах та запропонованих ділянок для розміщення нових громадських і виробничих об’єктів, в генеральному плані передбачена відповідна схема та класифікація місцевих вулиць на етап 15-20 років та 30-40 років, яка забезпечить оптимальні функціональні зв'язки  між житловими кварталами, громадським центром та виробничими територіями  с. Кунашівка.

Технічні параметри передбачених до будівництва або реконструкції  місцевих вулиць прийняті згідно з ДБН В.2.3-5:2018 (п 5.1.1) і ДБН Б.2.2-12:2019 (п 10.7.6,)

Нижче в таблиці №ІІ.9-1  приведені запроектовані технічні параметри головних та житлових   вулиць,  протяжність ділянок реконструкції та будівництва.

Таблиця ІІ.9-1.

| № з/п | Найменування вулиць | Проїзна частина існуюча, м | Проїзна частина, м | Ширина червоних ліній, м | Довжина ділянки реконструкції, км | Довжина ділянки будівництва, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап 15-20 років |  |  |  |  |  |  |
| Головні вулиці |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Матросова (існ-2,0 км) | 7,0 | 7,0 | 25,0 | - | - |
| 2 | вул. Незалежності (існ-1,0 км) | 7,0-8,0 | 7,0-8,0 | 20,0 | - | - |
| 3 | вул. Кузнецова (існ-0,6 км) | 6,0 | 7,0 | 15,0-20,0 | - | 0,5 |
| 4 | вул. Соборна (існ-0,4 км) | 6,0 | 7,0 | 15,0-20,0 | - | - |
| Разом головні вулиці (існ – 4,0 км)* |  |  |  |  | - | 0,5 |
| Житлові вулиці |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Центральна (існ-0,6км) | 6,0-7,0-8,0 | 6,0-7,0-8,0 | 15,0-25,0 | - | - |
| 2 | вул. Богуна | - | 5,5 | 12,0 | - | 0,6 |
| 3 | вул. Горького | 5,5 | 5,5 | 12,0 | - | 0,2 |
| 4 | вул. Квітнева (існ-0,3 км) | 5,5-6,0 | 5,5-6,0 | 12,0 | - | - |
| 5 | вул. Короленка (існ-0,1 км) | 5,5-6,0 | 5,5-6,0 | 15,0 | - | - |
| 6 | вул. Маяковського | 5,0-7,0 | 6,0-7,0 | 12,0 | 0,7 | 0,1 |
| 7 | вул. Суворова (існ-0,1 км) | 4,0-8,0 | 6,0-8,0 | 12,0 | 0,6 | 0,1 |
| 8 | вул. Б. Хмельницького | 4,0 | 6,0 | 12,0 | 0,3 | - |
| 9 | вул. Кошового (існ-0,3 км) | 3,5-8,0 | 6,0-8,0 | 12,0 | 0,2 | - |
| 10 | вул. Тиха (існ-2,0 км) | 7,0-8,0-9,5 | 7,0-8,0-9,5 | 12,0 | - | - |
| 11 | вул. Котляревського | 4,0 | 6,0 | 12,0 | 0,2 | - |
| 12 | вул. Гагаріна (існ-0,6 км) | 5,5-7,0-10,0-12,0 | 6,0-7,0-10,0-12,0 | 12,0 | - | 0,5 |
| 13 | вул. 1-Травня (існ-0,3 км) | 5,5-6,0-10,0 | 5,5-6,0-10,0 | 10,0 | - | 2,0 |
| 14 | вул. Польова | 4,5-6,0 | 6,0 | 15,0 | 0,4 | - |
| 15 | вул. Проектна №5 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,4 |
| 16 | вул. Проектна №10 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,4 |
| 17 | вул. Проектна №11 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,7 |
| 18 | вул. Проектна №13 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,5 |
| 19 | вул. Проектна №14 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,5 |
| Разом вулиці місцевого значення (існ – 4,3 км)* |  |  |  |  | 2,4 | 6,0 |
| Всього на етап 15-20 років |  |  |  |  | 2,4 | 6,5 |
| Етап 30-40 років |  |  |  |  |  |  |
| 20 | вул. Маяковського | 5,0-7,0 | 6,0-7,0 | 15,0 | - | 0,8 |
| 21 | вул. Проектна №1 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,8 |
| 22 | вул. Проектна №2 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,8 |
| 23 | вул. Проектна №3 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,7 |
| 24 | вул. Проектна №4 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,4 |
| 25 | вул. Проектна №6 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,8 |
| 26 | вул. Проектна №7 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,4 |
| 27 | вул. Проектна №8 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,4 |
| 28 | вул. Проектна №9 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,3 |
| 29 | вул. Проектна №11 | - | 6,0 | 15,0 | - | 1,2 |
| 30 | вул. Проектна №12 | - | 6,0 | 15,0 | - | 0,3 |
| Всього на етап 30-40 років |  |  |  |  | - | 6,9 |

*Примітка: протяжність існуючих ділянок вулиць які не підлягають реконструкції: головні – 4,0 км, житлові – 4,3 км.

Загальна довжина  вулиць села  на  етап 15-20 років  складе 17,2 км із них головні – 4,5км, житлові – 12,7км. На етап 30-40 років  загальна довжина  вулиць села  становитиме орієнтовно  24,1км із них головні – 4,5км, житлові – 19,6км.

На розрахунковий етап генерального плану 15-20 років  ділянки  нового будівництва  головних вулиць складають  – 0,5км,  житлових – 6,0км;  ділянки  реконструкції  житлових  вулиць  – 2,4км. На етап 30-40 років  передбачено тільки будівництво 6,9км житлових вулиць.

Автомобільний транспорт

Потрібні пасажирські перевезення будуть здійснюватися приміським автобусом.

Існуючі лінії автобусу  проходять: вул. Матросова, вул. Кузнецова,    вул. Соборній та вул. Незалежності, загальна протяжність ліній руху автобуса в межах села – 4,0км.

Частину пасажироперевезень забезпечить легковий автотранспорт.

У відповідності  до сучасного рівня автомобілізації, прогнозованої тенденції росту кількості автомобілів загальний  рівень автомобілізації  прийнято  в розмірі 300 автомобілів на 1000 мешканців, з них 280 – індивідуальні, 5 –  відомчі, 15– вантажні.

Орієнтовно загальна кількість автомобілів на  розрахунковий етап 15-20 років  становить 195 одиниць, з них індивідуальні – 180,  відомчі –5 од, вантажні – 10.

На етап генерального плану 30-40 років  загальна кількість автомобілів складе орієнтовно 375 одиниць, з них індивідуальні – 350,  відомчі –5 од, вантажні – 20.

Кількість мотоциклів і мопедів   орієнтовно становить  15 одиниць на етап 15-20 років   та 25 одиниць на етап 30-40 років.

Індивідуальні  легкові  автомобілі передбачено зберігати за місцем   проживання іх власників.

З метою обслуговування парку приватного автотранспорту та можливих транзитних автомобілів в генеральному плані  на етап 15-20 років передбачено будівництво СТО на 2 пости, для якого, в районі автодороги Ніжин–Бахмач–Дмитрівка, зарезервована територія площею 0,2 га.

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення  передбачена мережа автостоянок тимчасового зберігання  біля установ  та підприємств обслуговування села (існуючих та перспективних).

В генеральному плані передбачені також велосипедні стоянки біля  адміністративної будівлі старостинського округу, будинку культури, виїзного ринку.

У  перерізах  місцевих  вулиць, які надаються у генеральному плані  с. Кунашівка, передбачені велодоріжки відповідно до  п.10.4.14 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Ділянки будівництва та реконструкції головних, житлових вулиць, лінії руху приміського автобуса, зупиночні пункти, короткочасні автостоянки,  велопарковки  показані на кресленні «Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту».

Перерізи  місцевих  вулиць наведені у додатку.

# ІІ.10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Існуючий стан.

Територія с. Кунашівка має рівнинно-горбистий характер.  Абсолютні відмітки території коливаються в межах 118÷161м.  Домінуючі ухили поверхні становлять 2÷5%, на окремих ділянках схилів досягають понад 10÷15%.  Ґрунти відносяться  до лесових з найбільшою вірогідністю розвитку лесів ІІ типу ґрунтових умов за просіданням, на заплаві – не просадні перезволожені ґрунти.

Клімат регіону помірно-континентальний з досить теплим літом та помірно м’якою зимою. Основні метеорологічні показники, необхідні для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведено за даними багаторічних спостережень по  МС  "Ніжин": глибина промерзання ґрунту:	 середня – 70см, максимальна – 113см; середньорічна кількість атмосферних опадів: 549 мм.

Із поверхневих водних об’єктів на території села є декілька ставків,  копанок та водовідвідних канав. Ставки зосереджені в східній частині села, два з них за межами (0,7га і 0,42га). Площа водного дзеркала ставка розташованого в межах села складає 0,45 га. Глибина водойм до 2 метрів. Понижені території  періодично зазнають сезонного  підтоплення повеневими водами  та обумовленого низинністю території довгострокового підтоплення з рівнем ґрунтових вод. На заболоченостях  рівень  ґрунтових вод становить вище 0,5 м.

Із несприятливих екзогенних геологічних процесів в межах проектної території найбільш виражені: заболоченість (4,1 га) та  підтоплення (13,8 га).

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1–12:2014 ”Будівництво в сейсмічних районах України”) територія населеного пункту відноситься до сейсмічних зон (5-6  балів).

Детально природні та інженерно-будівельні умови приведено у розділі даного проекту «Охорона навколишнього природного середовища» (звіт про стратегічну екологічну оцінку).

Проектні пропозиції

На основі аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення щодо перспектив розвитку села  визначився комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території:

- розчистка водних обєктів;

- ліквідація заболоченостей;

- захист від підтоплення;

- протипросадні заходи.

Проектні заходи з інженерної підготовки території розроблено із урахуванням ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН В.1.1-25-2009  «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення, ДБН В.1.1-24.2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів».

Також при розробленні даного розділу з метою раціонального використання, збереження водних об’єктів враховані вимоги ст. 81,82,88,89 Водного кодексу України відповідно до рекомендації Деснянського басейнового управління водних ресурсів.

Для створення і підтримки сприятливого водного режиму, покращення її санітарно-гігієнічного стану, даним розділом проекту намічається комплекс заходів, а саме:

розчистка територій понижень від сухостою, хворостин, побутового сміття, ліквідація осередків малярійного комара;

- покращення і регулювання водного режиму, відведення застійних поверхневих вод, проведення заходів по зниженню рівня ґрунтових вод, регулярна розчистка і поглиблення русел канав, каналів;

- заборона скидання побутового та промислового сміття  в русла і на заплавні  території канав і водойм.

Враховуючи мілководність деяких ділянок ставків, каналів, канав та наявне заболочення створюються передумови для  розвитку анофелогенних ділянок, площа таких ділянок та місце їх розташування можуть змінюватися кожного року. Заболочені ділянки в межах села є джерелом антисанітарії. Передбачено  ліквідування таких ділянок шляхом проведення протималярійних заходів, ліквідації заболоченостей (4,1га) та виконанням планувальних робіт (влаштування водовідведення – каналів, канав вздовж доріг та проїздів, дренажу відкритого, закритого типу, та ін. роботи).

При розробленні проектів розчистки канав, водойм, враховувати висновки та рекомендації останньої інвентаризації водних об’єктів та земель водного фонду Чернігівської області,  у тому числі  по селу. Ставки, загальною  площею водного дзеркала біля 1,57 га та канави загальною протяжністю 1,9км, підлягають розчистці та благоустрою прилеглої території до них із влаштуванням зони відпочинку для населення. В районі                        вул. Проектна 5, в парковій зоні, пропонується влаштування  невеликої по площі водного дзеркала (0,3 га) декоративної водойми.

На окремих ділянках, спостерігається близьке залягання ґрунтових вод, на загальній площі 13,8 га, де необхідно виконати заходи по захисту від підтоплення загального характеру – влаштувати водовідвідні канави,тощо.

Актуальним завданням для таких ділянок території проектування є вирішення питання зниження рівня ґрунтових вод, в разі прояву високого рівня ґрунтових вод. Проектом намічається влаштувати водовідведення поверхневого стоку на таких ділянках, будівництво мереж дощової каналізації та дренажів (відкритого або закритого типу).

При вирішенні цього питання в кожному конкретному випадку необхідно виконувати ретельні інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування та дослідження, в разі використання таких ділянок під будь-яку забудову.

Пропонується застосовувати як спеціальні (будівництво горизонтальних трубчастих закритих дренажів різної конструкції – закритого або відкритого типу, та ін.), так і загального характеру (посилена гідроізоляція, упорядкування поверхневого стоку та інші) заходи і роботи. Необхідність влаштування дренажів визначається висотою розрахункового рівня підземних вод, який приймається з урахуванням сезонного і багаторічного коливання, відповідно до технічного висновку про гідрогеологічні  умови будівництва.

Для захисту від підтоплення на територіях садибної забудови, стадіонів, парків та інших ділянках озеленення загального користування, наземних транспортних комунікацій, допускається влаштування відкритих водовідвідних осушувальних каналів. Захист від підтоплення необхідно виконати на загальній площі  13,8га.

При використанні під забудову житловими і громадськими будівлями капітального типу ділянок з високим заляганням рівня ґрунтових вод, необхідно понизити їх рівень на глибину (рахуючи від проектної відмітки території) не менше ніж на 2,5 м, а при використанні підтоплених територій під парки, сквери та інше, пониження рівня ґрунтових вод рекомендується здійснювати на глибину не менше 1,0 м (згідно ДБН Б.2.2-12:2019, розділ 12, п.12.8). Крім того, необхідно виконати засипку всіх понижень і “блюдець” при виконанні вертикального планування нових ділянок забудови, з метою ліквідації заболоченостей та попередження розпліднення малярійного комара, в разі прояву такого.

На всіх забудованих і нових проектних ділянках, незалежно від функціонального використання, пропонується здійснювати заходи по упорядкуванню поверхневого стоку (будівництво колекторів дощової каналізації) та вертикальне планування території.

При будівництві в межах села найбільш типовими методами зниження впливу просадних властивостей ґрунтів на якість будівництва та умови життєдіяльності населення є:

- прорізання просадних ґрунтів фундаментами;

- ущільнення ґрунтів трамбуванням;

- часткова чи повна заміна просадних ґрунтів основ;

- облаштування мереж, що несуть воду, з ухилом від будови;

- облаштування вимощень, що перекривають пазухи котлованів, трамбування ґрунтів при засипанні пазух;

- влаштування зливової каналізації.

При  будівництві на територіях з просіданням необхідно виконати більш детальне інженерно-гідрогеологічне та інженерно-будівельне обстеження ділянок під конкретні будинки і споруди із визначенням обсягів проти просадних робіт, яке виконується на стадії робочого проектування. Протипросадні заходи під нову капітальну житлову забудову (0,20% від 76га) – складають, всього: 15,2 га, в тому числі на етап 15÷20 років – 3,44 га; етап 30÷40 років – 11,76 га.

Таблиця №ІІ.10-1

Інженерний захист території площадок нового житлового будівництва

| Площадки нової житлової садибної забудови | Гідротехнічні заходи |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Територія (га) | Вертикальне планування та організація поверхневого стоку (ВП+ОПС), га | Проти просадні заходи, га |
| Етап 15÷20 років |  |  |  |
| Освоєння будівництвом не забудованих існуючих садибних ділянок та тих де розташований аварійний і ветхий фонд | 9,3 | 9,3 | 1,86 |
| Вибіркова садибна забудова в кварталах існуючої забудови в районі вул. 1 Травня, вул. Б. Хмельницького та вул. Маяковського. | 7,9 | 7,9 | 1,58 |
| Усього на етап 15-20 років |  |  |  |
| Етап 30÷40 років |  |  |  |
| Площадка садибної забудови в районі вул. Маяковського | 58,8 | 58,8 | 11,76 |
| Разом | 76,0 | 76,0 | 15,2 |

До невідкладних гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території села відноситься – розчистка водних об’єктів каналів, канав  та  водойм  (1,3км/1,57га)  та благоустрій всіх водних об’єктів, з перетворенням їх у  водно-зелені зони, об'єкти рекреації і відпочинку для населення населеного пункту.

Таблиця №ІІ.10-2

Основні показники з інженерної підготовки та захисту території

| № з/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Існ. стан | Етап 15-20 років | Етап 30-40 років |
| 1 | Розчистка водних об’єктів (каналів/водойм) | км/га | - | 1,3/1,57 | 0,6/- |
| 2 | Гідротехнічні водопропускні споруди /ГТС/ (існуючі труби під дорогами – прочистка, капремонт, за межами села) | од. | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Гідротехнічні водопропускні споруди /ГТС/ (влаштування труб під дорогами та проїздами в межах села) | од. | - | 3 | 5 |
| 4 | Влаштування водойми | га | - | - | 0,3 |
| 5 | Записка сухих канав в парковій зоні | км | - | 0,9 | - |
| 6 | Ліквідація заболоченостей | га | - | 4,1 | - |
| 7 | Захист від підтоплення/в т.ч. під новими ділянками забудови (заплави струмків, каналів і канав) | га/га | - | 13,8/0,4 | -/- |
| 8 | Протипросадні заходи під нову капітальну житлову забудову (0,20% від 76 га) | га | - | 3,44 | 11,76 |
| 9 | Благоустрій зони відпочинку | га | - | 0,2 | - |

Об’єми та вартісні показники визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування. Заходи з інженерної підготовки території відображені на «Схемі інженерної підготовки та захисту території».

# ІІ.11. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ.

Схема дощової каналізації розроблена згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 і виконано у відповідності  з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»,  ДБН         Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Розділ  підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність  планувального вирішення проектної території.

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення  дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генпланом;

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.

Існуючий стан.

На сьогодні на території села Кунашівка відсутня система дощової каналізації. Відведення дощових та талих вод з забудованої території відбувається поверхневим способом: по поверхні землі та канавам.

Відсутність організованого відведення дощових та талих вод, очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним екологічним нормам та вимогам. З метою покращення благоустрою території та поліпшення екологічного стану необхідне влаштування мережі дощової каналізації, на сам перед на території ділянок нової забудови,  з обов’язковим  влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у водні об’єкти.

Проектні рішення.

Зважаючи на перспективи розвитку та обсяги нового будівництва села Кунашівка, генеральним планом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на  розрахунковий етап.

Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

- Відкритий спосіб: водовідвідними лотками; по спланованій поверхні до лотків проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

- Закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку та рельєф, передбачено будівництво  окремих  локальних мереж дощової каналізації з будівництвом в кожній локальних очисних споруд.

Схемою передбачено:

- будівництво  головних  колекторів дощової каналізації   – 8,2км;

- будівництво очисних споруд дощової каналізації – 3 споруди.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі села, відкриті водовідвідні лотки -  по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегам.

У разі необхідності  підключення відкритих лотків  до закритих мереж дощової каналізації, підключення здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами  та   спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів грунтом, побутовим, будівельним сміттям та іншим.

На очисних спорудах дощової каналізації передбачено очищати найбільш забруднену частину стоку згідно норм ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди".

На найбільш забруднених територіях підприємств, СТО,   автостоянок, гаражів,  комунальних територій, підприємств та інших джерел забруднення, в залежності від особливостей їх функціонального використання і площ, необхідне створення  локальних системи відведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з використання стоку для оборотного  водопостачання та поливу цих території. При неможливості оборотного використання  стоків їх необхідно підключати до мережі дощової каналізації.

В подальшому для забезпечення надійної роботи  системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення мережі зливостоків, колодязів  та водовідвідних лотків, як найменше 2 рази в рік.

Остаточні  умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд),  місця випуску очищених стоків уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов, спеціалізованих проектів та погоджуються з органами місцевого самоуправління.

Генпланом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових та талих вод. Зважаючи на точність топооснови М 1:2000, розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування.

# ІІ.12. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

## ІІ.12.1. Теплопостачання

Існуючий стан.

На теперішній час, теплопостачання багатоквартирної забудови                        с. Кунашівка здійснюється від поквартирних систем. У садибній забудові використовується індивідуальне теплотехнічне обладнання.

За паливо в теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору використовується природний газ та інші доступні види палива.

Проектні рішення.

Генеральним планом передбачається подальший розвиток житлово-комунального сектору. Виходячи з перспективи розвитку сельбищної                      забудови с. Кунашівка, теплопостачання нового садибного житлового фонду вирішується індивідуальними теплоустановками, нових громадських установ від автономних джерел.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» і ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».

Витрати теплоти по промислових підприємствах визначені за даними фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та наведені в цілому по селу.

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування, промислових та сільськогосподарських підприємств в проектних межах                      с. Кунашівка, за умови 100% покриття потреб теплоспоживання обсягів будівництва по етапах реалізації рішень генерального плану , наведені нижче в таблиці № ІІ.12.1-1.

Таблиця № ІІ.12.1-1

| № з/п | Споживачі | Тепловий потік, МВт (етап 15-20 років/етап 30-40 років) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| 1 | Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах с. Кунашівка. | 1,27/1,67 | 0,07/0,10 | 1,34/1,77 |
| 1.1 | Те ж по новій забудові | 0,64/0,79 | 0,03/0,04 | 0,67/0,83 |
| 2 | Промисловість | 0,12/0,14 |  |  |
| 3 | Сільське господарство | 0,17/0,17 |  |  |
| 4 | РАЗОМ | 1,63/2,08 |  |  |

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, для теплопостачання об’єктів одноквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ, повітря. Покриття теплових навантажень пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проєктування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

## ІІ.12.2. Газопостачання

Існуючий стан.

На даний час газопостачання с. Кунашівка вирішено на базі використання природного мережного газу. Джерелом газопостачання села є ГРС «Дорогинка». Система газопостачання села експлуатується як одноступенева по газопроводах середнього тиску із використанням КБРТ.

Проектні рішення

Подальший розвиток системи газопостачання с. Кунашівка намічується з урахуванням нових споживачів та місць розміщення площадок нового житлового будівництва.

На базі мережного природного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

- житлові будинки;

- джерела теплопостачання.

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання» при наявності в квартирі газової плити та газового опалювального обладнання.

Приготування їжі в закладах охорони здоров’я , дитячих дошкільних закладах та школах, підприємствах громадського харчування передбачається на базі використання електрики.

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100%-ї забезпеченості споживачів, визначених у межах проекту, наведено нижче у таблиці № ІІ.12.2-1.

Таблиця № ІІ.12.2-1

| № з/п | Споживачі | Річні витрати природного газу, млн.м³/рік (етап 15-20 років/етап 30-40 років) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Житлові будинки (приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання ) | Опалювальні установки садибної забудови | Джерела теплопостачання комунального сектору | Всього |
| 1 | Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах с. Кунашівка. | 0,14/0,21 | 1,60/2,12 | 0,72/0,95 | 2,46/3,28 |
| 1.1 | Те ж по новій забудові | 0,06/0,10 | 0,83/1,03 | 0,35/0,45 | 1,24/1,58 |
| 2 | Промисловість | 0,09/0,11 |  |  |  |
| 3 | Сільське господарство | 0,15/0,15 |  |  |  |
| 4 | РАЗОМ | 2,70/3,54 |  |  |  |

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проєкті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селу на розрахунковий етап складе приблизно 3,13 тис. тонн, на етап 30-40 років – 4,11 тис. тонн.

Перспективний розвиток газифікації с. Кунашівка з урахуванням газопостачання споживачів по площадках розміщення багатоквартирної і садибної забудови намічується шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів середнього тиску із застосуванням сучасних технологій та матеріалів прокладання мереж, що значно зменшує капітальні витрати та продовжує термін експлуатації газопроводів.

Даним проєктом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання села у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

Траси проєктних розподільчих газопроводів середнього тиску уточнюються на наступних стадіях проєктування за відповідними гідравлічними розрахунками, із залученням спеціалізованих проєктних організацій.

## ІІ.12.3. Електропостачання

Енергопостачальною організацією с. Кунашівка є Ніжинський район електричних мереж ПАТ «Чернігівобленерго». Електропостачання                           с. Кунашівка здійснюється від підстанції 330/110/35/10кВ «Ніжинська», територією села проходить повітряна лінія електропередачі 110кВ «Ніжинська-Крути», повітряна лінія електропередачі 10кВ «Ніжинська-Кунашівка» до якої в межах села підключено 5 трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ. Від даних трансформаторних підстанцій повітряними лініями 0,4кВ отримують живлення споживачі с. Кунашівка. Більшість трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4кВ та ліній електропередачі 10кВ та 0,4кВ знаходяться в задовільному стані.

| № з/п | Назва ТП-10/0,4кВ | Потужність, кВА |
| --- | --- | --- |
|  | с. Кунашівка |  |
| 1 | КТП-493-12 | 100 |
| 2 | КТП-42-12 | 250 |
| 3 | КТП-554-12 | 250 |
| 4 | КТП-492-12 | 160 |
| 5 | КТП-494-12 | 100 |
|  | Σ | 860 |

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на етап 15-20 років та етап 30-40 років. Електричні навантаження підраховані згідно до архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання на проектування та питомих нормативів:

- господарсько-побутові та комунальні потреби населення підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН Б.2.2-12:2019 “ Планування та забудова територій ”, як для будинків з газовими плитами. При цьому, прийняті нормативи враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, водопостачанням, водовідведенням тощо;

- електричне навантаження виробничих підприємств також підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з диференціюванням по галузях господарства.

Підсумки розрахунків приведені в таблицях № ІІ.12.3-1 - № ІІ.12.3-2.

Таблиця № ІІ.12.3-1

Електричні навантаження по с. Кунашівка на етап 15-20 років

| № з/п | Найменування споживачів | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгодин | Загальне навантаження, тис.кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Господарсько-побутові та комунальні електричні навантаження | 0,62 | 0,15 |
| 2 | Сільське господарство | 0,26 | 0,05 |
| 4 | Промисловість | 1,00 | 0,23 |
|  | ВСЬОГО | 1,88 | 0,43 |

Таблиця № ІІ.12.3-2

Електричні навантаження по с. Кунашівка на етап 30-40 років

| № з/п | Найменування споживачів | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгодин | Загальне навантаження, тис.кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Господарсько-побутові та комунальні електричні навантаження | 1,19 | 0,29 |
| 2 | Сільське господарство | 0,26 | 0,05 |
| 4 | Промисловість | 1,59 | 0,37 |
|  | ВСЬОГО | 3,04 | 0,71 |

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови с. Кунашівка Схема зовнішнього електропостачання села залишається без змін. Джерелом електропостачання залишається існуюча ПС «Ніжинська». При цьому, для забезпечення надійного електропостачання споживачів с. Кунашівка в цілому та з урахуванням електропостачання  нових площадок забудови, що передбачені Генеральним планом, на підставі розрахунків і з урахуванням завантаження існуючих джерел електропостачання рекомендується проведення наступних заходів:

- рекомендується на розрахункові етапи передбачити спорудження необхідної кількості закритих трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ) розрахункової потужності.

- живлення запроектованих ТП рекомендується передбачити від нових розподільчих мереж 10 кВ.

Кількість, потужність, місце розташування нових ТП-10/0,4кВ та схема підключення їх до розподільчих електричних мереж 10кВ вирішуються на подальших стадіях проектування згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.

При забудові проектних площадок враховане розташування існуючих повітряних ліній електропередачі та передбачене улаштування технічних коридорів і охоронних зон.

## ІІ.12.4. Водопостачання

Існуючий стан

Джерелом водопостачання села Кунашівка є підземні води Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Водопостачання населення здійснюється за допомогою індивідуальних свердловин та  шахтних колодязів.

На території Кунашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по               вул. Незалежності, 7  існує свердловина потужністю близько 10,00 м3/год., яка подає воду у водонапірну башту ємкістю 25 м3 та мережі закладу. Середньодобове подається близько 0,18 м3/добу.

Проектні рішення

Для вирішення схеми водопостачання села на перспективу виконано розрахунок обсягів водоспоживання. Потреба у воді на господарчо-питне водопостачання на етап 15-20 років складе –  134,54 м3/добу та на етап 30-40 років – 230,50 м3/макс. добу. Розрахунковий об’єм по групах водокористувачів наведений у таблиці № ІІ.12.5-1.

Норми водоспоживання житлової садибної забудови прийнято згідно питомих нормативів водоспоживання на одного мешканця відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

Джерелом водопостачання села для питних потреб пропонується підземні води.

Господарчо-питне водопостачання передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити раціональне використання питної води і надійний санітарний контроль за її якістю.

Для забезпечення питною водою мешканців села, пропонується будівництво системи централізованої системи водопроводу, у складі свердловин, водонапірних башт, водоочисних споруд (при необхідності) та розподільчих водопровідних мереж.

Система водопостачання господарчо-питна та протипожежна низького тиску – кільцева. Водопровід - система третьої категорії надійності подачі води. Елементи системи, що відносяться до протипожежного водопостачання, – першої категорії. На мережі встановлюються пожежні гідранти згідно п.12.16 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» та запірна арматура для аварійного відключення ділянок мережі.

Розрахункові витрати води на пожежогасіння на обидва етапи –             130,50 м3 (витрати на зовнішнє пожежогасіння при однієї розрахункової пожежі - 10 л/с, на внутрішнє пожежогасіння - 1×2,5 л/с).

Протипожежний запас намічається зберігати в існуючих водонапірних баштах та нових, що розміщуються на ділянках водопровідних споруд. Також передбачається організація пірсів та розворотних майданчиків розміром 12×12 м для можливості забору води пожежними автомобілями з природних та штучних водойм.

Потреба у воді на поливання, миття територій та зрошення садиб на етап 15-20 років складе – 59,80 м3/добу та на етап 30-40 років 115,00 м3/добу. На ці потреби передбачається використання ґрунтових вод. Використання води з комунального водопроводу на ці цілі допускається тільки для територій, до санітарного стану яких відносяться підвищені вимоги (дитячі установи, заклади охорони здоров’я і т.і.).

Основні заходи щодо забезпечення системи водопостачання села:

- влаштування ділянок водопровідних споруд з водонапірними баштами та водоочисними спорудами (при необхідності);

- прокладання мереж водопостачання по території села;

- створення виробничої бази та удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

- розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водопостачання відповідно до рішень генерального плану села щодо кількості та розміщення водокористувачів із метою визначення повного складу першочергових та перспективних заходів та економічного механізму реалізації цих заходів.

## ІІ.12.5. Побутова каналізація

Існуючий стан

Забудова села не має централізованої каналізації. Населення користується вигрібними ямами.

Проектні рішення

Для вирішення схеми каналізації села на перспективу виконано розрахунок обсягів водовідведення. Відповідно до розрахункового водоспоживання (таблиця № ІІ.12.5-1) об’єм побутових стічних вод на етап 15-20 років складе – 138,44 м3/добу та на етап 30-40 років –  242,35 м3/добу.

Норми водоспоживання житлової садибної забудови прийнято згідно питомих нормативів водоспоживання на одного мешканця відповідно до ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

Відведення побутових стічних вод з громадської забудови та забудови, що забезпечено внутрішнім водопроводом рекомендується за рахунок будівництво самопливних мереж каналізації на локальні очисні споруди каналізації.

Відповідно до існуючого рельєфу та планувальної структури сіл на етап 15-20 років пропонується створення 3-х локальних систем каналізації та додатково на етап 30-40 років ще одну.

Рекомендується застосування очисних споруд закритого типу на основі новітніх технологій: біосорбційно-фільтраційної очистки стічних вод (наприклад «БІОСОФ»), біоінженерних споруд, біотехнологій з використанням гідробіонтів, що розвиваються на волокнистих насадках («Потенціал», «Біотал»). Очисні споруди мають забезпечити відновлення якості води, її природної структури та біологічної активності. Вибір технології, найбільш доцільної для умов села Кунашівка відноситься до стадії спеціалізованого проекту.

Не каналізована житлова забудова повинна бути обладнана водонепроникними вигребами з вивозом відходів асенізаційним транспортом на очисні споруди побутової каналізації.

Основні заходи щодо забезпечення системою каналізації села:

- будівництво самопливних мереж каналізації;

- будівництво локальних очисних споруд каналізації села;

- створення виробничої бази, економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства;

- розробка спеціалізованої проектної документації на розвиток системи водовідведення з урахуванням рішень генерального плану села щодо кількості та розміщення водокористувачів із метою визначення повного складу першочергових та перспективних заходів та економічного механізму реалізації цих заходів.

Таблиця № ІІ.12.5-1

Розрахунковий об’єм водоспоживання і водовідведення

| Групи водокористувачів | Чисельність, осіб |  | Норма, л/добу | Об’єм, м3/добу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | етап 15-20 | етап 30-40 |  | етап 15-20 | етап 30-40 |
| Житловий фонд |  |  |  |  |  |
| Забудова будинками, обладнаними внутрішніми водопроводом та каналізацією з ванними і місцевими водонагрівачами | 390 | 750 | 150 | 58,50 | 112,65 |
| Забудова будинками, обладнаними внутрішніми водопроводом та каналізацією без ванн | 260 | 500 | 100 | 26,00 | 50,00 |
| Разом: максимальна доба |  |  | к=1,2 | 101,04 | 195,18 |
| Невраховані |  |  | 10% | 10,10 | 19,52 |
| Промислові підприємства: |  |  |  | 39,00 | 39,50 |
| Поливання-миття територій | 650 | 1250 | 32 | 20,80 | 40,00 |
| Зрошення садиб | 650 | 1250 | 60 | 39,00 | 75,00 |
| Водоспоживання: |  |  |  |  |  |
| Разом: вода питної якості |  |  |  | 134,54 | 230,50 |
| технічна вода |  |  |  | 75,40 | 130,80 |
| Водовідведення: |  |  |  | 138,44 | 242,35 |

Примітки: наведені показники підлягають уточненню при розробці (коректуванню) галузевих схем водопостачання і каналізації з урахуванням закону України «Про питну воду та питне водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України №1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госппитного водопостачання».

## ІІ.12.6. Телефонний зв’язок, проводове мовлення, телебачення

В даному розділі проекту розглянуті питання мереж зв’язку, радіомовлення та телебачення  с. Кунашівка Ніжинського району Чернігівської області. Підключення мереж телекомунікацій житлової забудови, підприємств та закладів обслуговування до мережі загального користування, розглядатимуться за межами цього проекту.

Телефонний зв’язок

Існуючий стан

Телефонний зв’язок на сьогодні в с. Кунашівка здійснюється за рахунок стільникового та фіксованого зв’язку. Послуги стільникового зв’язку надають компанії «Київстар GSM», «Vodafone» та «Lifecell», фіксованого – «Укртелеком». Фіксований зв'язок в селі (близько 20 номерів) обслуговує АТС розташована в м. Ніжин.

Проектні рішення.

У перспективі необхідно технічно модернізувати існуючі мережі та довести  кількість контактів фіксованого зв’язку до 0,1 тис. номерів                      на етап 15-20 років та до  0,25 тис. номерів на етап 30-40 років (з урахуванням розширення житлового фонду, промисловості та збільшення кількості установ та підприємств обслуговування),  що дасть змогу використовувати фіксовану телефонну мережу як повноцінний засіб телекомунікації у майбутньому.

З прокладанням магістральної оптично-волоконної лінії з’явиться можливість забезпечення мешканців села широкосмуговим доступом до інтернету, цифровим телебаченням та SIP телефонією. Каналізація зв’язку повинна забезпечити можливість прокладання кабелів всіх видів телекомунікаційних послуг, її рекомендується прокладати по центральним вулицям села по пішохідній частині ділянок.

Радіомовлення

Існуючий стан

Проводове радіомовлення в с. Кунашівка не функціонує. Даний вид інформаційного зв’язку перебуває в занепаді, що пов’язано з незадовільним технічним обслуговуванням ліній та зношеністю передавального обладнання, а також крадіжкою дротів та обладнання. Тому у селі радіофікація житлової загально-громадської забудови не здійснюється. Не варто забувати, що саме цей вид послуги донедавна був чи не основним способом передачі сигналів цивільної оборони. На сьогодні можливість оповіщення людей у разі виникнення надзвичайних ситуацій  втрачена.

Проектні рішення

Перспективним шляхом відновлення місцевого радіомовлення є перехід до ефірних трансляцій.

Для забезпечення передачі сигналів цивільної оборони  в с. Кунаівка рекомендується впровадження системи гучномовного оповіщення. Радіотрансляційне обладнання для гучномовного оповіщення встановлюється в приміщенні старости або в іншому громадському приміщенні. На центральних вулицях села та біля громадських будівель передбачається встановлення гучномовців, що дасть змогу місцевому населенню отримувати важливу інформацію суспільного мовлення, інформацію про місця збору та евакуацію у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також, використовувати дане обладнання для оголошень місцевого значення.

Телебачення

Існуючий стан

Село Кунашівка знаходиться в зоні прийому ефірного цифрового телебачення від найближчих передавачів концерну РРТ  в м. Ніжин.

Проектні рішення

На території садибної забудови рекомендується використовувати локальні системи ефірного цифрового телебачення з встановленням антен дециметрового діапазону на кожному будинку. Антени підключаються до цифрового ефірного приймача або напряму до телеприймачів з можливістю прийому сигналу DVB-Т2.

Прийом додаткових телевізійних каналів може здійснюватись за допомогою встановлення приватних супутникових антен.

Рекомендації по перспективі розвитку телекомунікацій

Першочергово у селі має бути забезпечений доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг через створення і розвиток пункту колективного доступу. А також, має бути забезпечений доступ до послуг, що надаються інформаційно-довідковими службами та службами екстреного виклику, зокрема системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером.

Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку галузі фіксованих телекомунікацій є:

- конвергенція (поєднання) фіксованих і мобільних мереж і послуг;

- розвиток мереж доступу на базі:

- технологій xDSL – як тимчасового варіанта, що використовує існуючу інфраструктуру з мідними кабелями;

- пасивних оптичних мереж доступу PON – як найбільш надійних і перспективних;

- радіотехнологій – як технологій доступу до мережі у місцях високої концентрації користувачів (Wi-Fi).

# ІІ.13. САНІТАРНА ОЧИСТКА ТЕРИТОРІЇ.

Існуючий стан.

Відповідно до листа Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА від 12.06.2020 р. №06-10/1696 «Звалище твердих побутових відходів в с. Кунашівка Ніжинського району Чернігівської області»  внесене до обласного реєстру МВВ за № 425 від 27.11.2014р., площа об'єкта – 0,5га , обсяг видалення відходів на дату складання паспорта МВВ - 5т.   За обмірами топографічної зйомки М 1:2000 площа звалища становить 0,1 га і розташовано біля північної межі села.

Проектні рішення

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»  розрахунковий обсяг накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць на етап 15-20р. складе 0,25 тис.т/рік та на етап 30-40 р. – 0,48 тис.т/рік. Норма накопичення ТПВ – 350 кг сміття/рік та невраховані 10%.

Етап 15-20р.:0,65 х 0,35 х 1,1 = 0,25 тис. т/рік;

Етап 30-40р.:1,25 х 0,35 х 1,1 = 0,48 тис. т/рік.

Рідкі побутові відходи, відповідно до рішень розділу «Каналізація», будуть відводиться системою господарчо-побутової каналізації до каналізаційних очисних споруд. Садиби, що розташовані на не каналізованій території, повинні бути обладнані водонепроникними вигребами. Рідкі відходи, що утворюються на території не каналізованої забудови по заявочній схемі будуть видалятися та відвозитися асенізаційним транспортом до КОС.

Для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004р. №265) пропонується організація роздільного збору твердих побутових відходів з наступним їх використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору, обсяг вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

На розрахунковий етап сміттєзвалище підлягає закриттю з рекультивацією та санацією території. Тверді побутові відходи сміттєвозами будуть вивозитись на районне сміттєсортувальне підприємство, де буде здійснюватись вилучення ресурсів корисних компонентів з ущільненням і брикетуванням відходів, а також утилізацією, захороненням та компостуванням часток, що не підлягають переробці.

Оскільки проблема знешкодження ТПВ актуальна для всієї Чернігівської області, пропонуємо передбачити розроблення регіональної схеми санітарного очищення, де необхідно розглянути можливість будівництва міжрайонного екологічно чистого підприємства по знешкодженню та переробці твердих побутових відходів, із проробленням варіантів розміщення (ТЕО) регіональних підприємств промислової переробки твердих побутових відходів та будівництва сміттєсортувальних підприємств (ліній) та сміттєперевантажувальних станцій.

В подальшому, після розроблення зазначеної Схеми, рішення генерального плану підлягають уточненню.

Основні заходи з розвитку системи санітарного очищення:

- розроблення схеми санітарного очищення Чернігівської області, Ніжинського району;

- охоплення усієї території села (усіх споживачів)  централізованою планово-регулярною, планово-подвірною, планово-поквартирною системою санітарного очищення;

- впровадження системи роздільного збору відходів та інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів;

- ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ та запобігання утворенню нових, рекультивація стихійних сміттєзвалищ;

- здійснення постійного контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з метою запобігання утворенню несанкціонованих звалищ на території селищної ради і в разі необхідності вживати відповідні заходи до порушників природоохоронного законодавства;

- облаштування контейнерних майданчиків;

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та контейнерів;

- придбання необхідної кількості контейнерів (відповідно до спеціалізованого проекту – схеми санітарного очищення);

- придбання спецавтотранспорту (1сміттєвоз).

Правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини проводити відповідно до положень Закону України «Про відходи».

Основні рішення та показники стосовно системи санітарного очищення  беруться за основу та  підлягають уточненню на наступних стадіях проектування відповідно до проекту Схеми санітарного очищення Чернігівської області, Схеми санітарного очищення Ніжинського району.

# ІІ.14. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Для  реалізації основних  стратегічних цілей генерального плану по забезпеченню  розвитку села Кунашівка на довгострокову перспективу  необхідно запровадити ряд заходів, провести наукові дослідження і виконати містобудівні та проектні розробки по таких напрямках:

Планувальні.

- Розробка землевпорядної документації по встановленню нової межі села.

- Розробка Плану зонування території села

- Розробка Детальних планів території села в цілому або на окремі частини.

Соціальна сфера. Житлове будівництво.

- Розробка плану комплексного соціально-економічного розвитку                 села  з урахуванням рішень генерального плану до 2040 року.

Транспортна інфраструктура.

- Розробка проектної документації з будівництва нових та реконструкції існуючих елементів вуличної мережі.

Інженерна інфраструктура та санітарне очищення, охорона   навколишнього середовища.

- Закриття кладовища.

- Розробка  проекту землеустрою щодо визначення прибережних захисних смуг водних об’єктів села.

- Розробка схеми санітарного очищення Ніжинського району

- Розробка спеціалізованої проектної документації по інженерному забезпеченню села відповідно до рішень генерального плану.

# ІІ.15. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20р. | Етап 30-40р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Населення | тис. осіб. | 500 | 650 | 1250 |
| 2 | Територія в межах села, у т.ч.: | га | 224,64 | 253,7 | 253,7 |
| 2.1 | Житлової забудови, з неї: | --//-- | 86,54 | 94,44 | 153,24 |
|  | Одноквартирна (садибна) | --//-- | 86,33 | 94,23 | 153,03 |
|  | Багатоквартирна (малоповерхова) | --//-- | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.2 | Громадської забудови | --//-- | 3,81 | 7,12 | 8,0 |
| 2.3 | Виробничої та складської | --//-- | - | 15,8 | 30,8 |
| 2.4 | Комунальної | --//-- | 1,38 | 1,51 | 1,51 |
| 2.5 | Вулично-дорожньої мережі | --//-- | 4,31 | 16,2 | 22,5 |
| 2.6 | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої: | --//-- | 30,37 | 23,6 | 32,8 |
|  | у т.ч.: зелених насаджень загального користування | --//-- | - | 12,2 | 17,1 |
|  | інших озеленених територій |  | 30,37 | 11,4 | 15,7 |
| 2.7 | ПЗФ | --//-- | - | - | - |
| 2.8 | Водних поверхонь | --//-- | 0,53 | 1,65 | 2,35 |
| 2.9 | Інші території | --//-- | - 97,7 | 93,4 | 2,5 |
| 3 | Житловий фонд, всього | тис. м2 квартир | 19,5 - 358 | 24,65 279 | 47,85 589 |
|  | у т.ч. непридатного | -//- | 0,96 | - | - |
| 3.1 | Розподіл житлового фонду по видах забудови: |  |  |  |  |
|  | багатоквартирна | тис. м2 квартир | 1,441 32 | 0,42 8 | 0,42 8 |
|  | одноквартирна (садибного типу) | --//-- | 18,06 326 | 24,25 371 | 47,45 581 |
| 3.2 | Середня забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 35,83 | 37,9 | 38,3 |
| 4 | Нове садибне житлове будівництво | тис. м2 квартир | - | 7,15 65 | 23,1 210 |
| 5 | Сфера обслуговування: |  |  |  |  |
|  | Заклад дошкільної освіти | місць | - 154 | 15 | 30 |
|  | Заклад загальної середньої освіти | --//-- | - 1924 | 40 | 120 |
|  | Заклади первинної медичної допомоги | об’єкт | 1 | 1 | 1 |
|  | Спортивний комплекс | м2 пл. підлоги | - | 300 | 300 |
|  | Центр культури і дозвілля | місць | 1504 | 380 | 380 |
|  | Пожежне депо | об’єкт/пож.авт | - | 1/1 | 1/2 |
| 6 | Транспортна інфраструктура |  |  |  |  |
|  | Загальна довжина вулиць: головних житлових | км км км | 10,7 4,0 6,7 | 17,2 4,5 12,7 | 24,1 4,5 19,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кількість індивідуальних легкових автомобілів | одиниць | 120 | 180 | 350 |
| 7 | Інженерне обладнання: |  |  |  |  |
| 7.1 | Водопостачання |  |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис. м3/добу | 0,20 | 0,21 | 0,33 |
|  | Потужність головних споруд питного водопроводу | тис. м3/добу | 0,0002 | 0,13 | 0,23 |
| 7.2 | Каналізація |  | н.д. |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис. м3/добу |  | 0,14 | 0,24 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис. м3/добу | н.д. | 0,14 | 0,24 |
| 7.3 | Електропостачання |  |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВтгод. на рік | н.д | 1,88 | 3,04 |
|  | Потужність джерел покриття електроенергії | тис.кВт | н.д | 0,43 | 0,71 |
| 7.4 | Теплопостачання |  |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | н.д. | - | - |
|  | Подача тепла, всього | --//-- | н.д. | 1,63 | 2,08 |
| 7.5 | Газопостачання |  |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн.м3/рік | н.д. | 2,70 | 3,54 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |  |
|  | Розчистка водних об’єктів(каналів/водойм) | км/га | - | 1,3/1,57 | 0,6/- |
|  | Гідротехнічні водопропускні споруди (існуючі труби під дорогами – прочистка, капремонт, за межами села) | од. | 3 | 1 | 2 |
|  | Гідротехнічні водопропускні споруди (влаштування труб під дорогами та проїздами в межах села) | од. | - | 3 | 5 |
|  | Влаштування водойми | га | - | - | 0,3 |
|  | Записка сухих канав в парковій зоні | км | - | 0,9 | - |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | - | 4,1 | - |
|  | Захист від підтоплення/в т.ч. під новими ділянками забудови | га/га | - | 13,8/0,4 | -/- |
|  | Протипросадні заходи під нову капітальну житлову забудову | га | - | 3,44 | 11,76 |
|  | Благоустрій зони відпочинку | га | - | 0,2 | - |
|  | Дощова каналізація | км | - | 8,2 | - |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | споруд | - | 3 | - |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відході | тис. т/рік | - | 0,25 | 0,48 |
|  | Сміттєзвалище | га | 0,5 | - | - |

1з урахуванням 24 квартирного будинку по вул. Франка 271 в м. Ніжин; 2враховуючи житловий фонд в межах села; 3враховуючи тільки заселений житловий фонд в межах села; 4 на даний час не функціонує

# ІІІ. Додатки