Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

БпАК «STICK M-12» за кодом ДК 021:2015 – 34710000-7 – Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном

1. Замовник : Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ 04061783,  м. Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1.

2. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-05-18-004825-a

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): БпАК «STICK M-12» за кодом ДК 021:2015 – 34710000-7 – Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном – 1 шт.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні характеристики: комплекс безпілотний авіаційний «STICK M-12»

Тактико - технічні та експлуатаційні показники та характеристики БпАК'-

| Найменування параметру | Значення параметру, одиниця виміру |
| --- | --- |
| Бойові характеристики БпАК |  |
| 1 Максимальна дальність польоту | 70 км |
| 2 Тактичний радіус | 40 км |
| 3 Тривалість польоту | 65 хв. |
| 4 Висота польоту: - максимальна - робоча | 1500 м 600 м |
| 5 Швидкість польоту БпАК: |  |
| - мінімальна - крейсерська - максимальна | 55 км/год (80-100) км/год 150 км/год |
| 6 Наявні оптико-електронні засоби розвідки: - відеокамера | Камера для FPV Foxeer Razer Nano 1200TVL 1/3 |
| 7 Дальність виявлення та розпізнавання типових цілей (типу танк, автомобіль, ростова фігура): - відеокамерою | 300 м |
| - Час розгортання та підготовки до польоту - Час згортання БпАК | 20 хв 10 хв |
| 9 Можливість роботи в умовах РЕБ: |  |
|  стійкість каналів управління | Стійкий |
|  стійкість каналів телеметрії | Стійкий |
|  стійкість каналів відео | Ні |
|  стійкість інерційної навігаційної системи | Ні |
| 10 Бойова напруженість | 5 вильотів на добу |

| 11 Наявність програмного забезпечення для: - виявлення та розпізнавання цілі - супроводження цілі - наведення та ураження цілі | Онлайн Так Так |
| --- | --- |
| Технічні характеристики БпАК |  |
| 12 Максимальна злітна маса Маса цільового навантаження | 12 кг 6 кг |
| 13 Тип БпЛА | Літаковий |
| 14 Роздільна здатність цільового навантаження: - відеокамери | 500 м |
| 15 Спосіб зльоту БпЛА | Катапульта |
| 16 Тип силової установки | Електричний |
| 17 Тип навігаційної супутникової системи: - GPS - ГЛОНАС - GALILEO - BEIDOU - та інші | + + + + ІнерціальнаSkyline |
| 18 Тип інерціальної навігаційної системи | Lora LRS |

| 19 Характеристики каналів (частота, захист або шифрування) - управління - телеметрія - відео | 410 – 490 МГц 1200 – 1300 МГц 3170 – 3370 МГц 200-800 МГц |
| --- | --- |
| 20 Наявність дублювання (резервування) основних систем БпЛА та наземного пункту управління | Немає |
| 21 Реалізовані режими польоту: - автоматичний - напівавтоматичний - ручний | Так Так Так |
| 22 Габаритні характеристики БпЛА: - розмах крил (ширина) - довжина - висота | 2120 мм 1700 мм 350 мм |

| Експлуатаційні характеристики БпАК |  |
| --- | --- |
| 23 Гарантійний строк експлуатації БпАК | 6 місяців |
| 24 Напрацювання на відмову | 1 год |
| 25 Ресурсні показники (максимальний наліт до списання/ремонту) | - |
| 26 Кількість БпЛА в БпАК | 5 |
| 27 Кількість наземних станцій управління в БпАК | 1 |
| 28 Експлуатаційний діапазон (під впливом яких зовнішніх обставин функціонує БпЛА): - температура - тиск - опади (сніг, дощ, туман) - швидкість вітру | від мінус 10 °C до 35°C 1500 гПа 10 мм/рс 12 м/с |
| 29 Забезпечення засобами проти запотівання та обмерзання цільового навантаження | Немає |
| 30 Наявність засобів технічного обслуговування та контролю | Немає |
| 31 Наявність тренажеру (симулятора) | Немає |
| 32 Працездатність зразка після транспортування в умовах бездоріжжя | Працездатний |
| 33 Час спорядження засобами ураження | 15 хв |
| 34 Середньоквадратичне відхилення від цілі | 10 м |
| 35 Мінімальна похибка дальності захоплення (наведення) нерухомої/рухомої цілі | 400 |
| 36 Наявність автоматичного супроводження цілі | + |
| Характеристики бойової частини |  |
| 37 Основне призначення | Доставки корисного навантаження, ураження стаціонарних цілей, статичної броньованої техніки, місць дислокації особового складу |
| 38 Тип (марка) бойової частини | Уламково- фугасний, комулятивний |
| - Кількість засобів ураження - Маса засобу ураження, не більше | 1, од. 6 кг |
| 40 Характеристики бойової частини: - площа суцільного ураження - товщина пробиття броні - тип вибухової речовини - маса вибухової речовини | 600 м2 (30 м×20 м) 60 мм Пластид, тротил 6 кг |
| 41 Стійкість до влучання зі стрілецької зброї | Не стійкий |
| 42 Спосіб захисту бойової частини | Електромеханічний |
| 43 Наявність захисних механізмів від помилкових дій оператора Наявність вбудованого контролю модулю бойової частини Наявність механізму самоліквідації засобу ураження | Так Так Так |
| 44 Тип підривників бойової частини | Контактний Автоматичний Напівавтоматичний |

Склад комплексу (БпАК)

| Назва складової, одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- |
| 1 Безпілотний літальний апарат, од. | 5 |
| 2 Система управління (ноутбук), од. | 1 |
| 3 Пульт (апаратура управління), од. | 1 |
| 4 Шолом FPV, од. | 1 |
| 5 Катапульта, од. | 1 |
| 6 Щогла 8 м, од. | 1 |
| 7 Антена відеозв'язку, од. | 1 |
| 8 Антена телеметріі, од. | 3 |
| 9 Паспорт БпЛА, од. | 1 |
| 10 Комплект експлуатаційної документації (ЕД) - Інструкція з льотної експлуатації (може бути в електронному вигляді), комплект | 1 |
| 11 Транспортна тара, комплект | 1 |

Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, повинні бути новими і не бути таким, що вживалися чи експлуатувалися. Всі основні компоненти Товару повиннi бути оригінальними, замiна компонентів на неоригінальні не допускається. Товар повинен мати упаковку, що передбачена Виробником.

Упаковка Товару повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар. Пакування не може бути ушкодженим або заміненим на інше аналогічне. Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

Запропонований Товар повинен бути забезпечений гарантійним і сервісним обслуговуванням. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару.

Товар повинен відповідати вимогам державних стандартів, а також іншій нормативно-технічній документації. Товар має супроводжуватися документами (накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку).

Учасник надає інформацію про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам документації, яка повинна бути підтверджена копіями сертифікатів та/або декларації виробника та/або посвідчення про якість та/або інших документів, що підтверджують якість предмету закупівлі.

Доставку та розвантаження товару здійснює Учасник своїми силами і за свій рахунок.

Товар повинен супроводжуватися документами, які підтверджують, що товар є оригінальним (новим та з гарантією) та підлягають передаванню разом із Товаром, відповідно до вимог чинного законодавства України.

На етапі постачання товару Переможець закупівлі повинен подати в оригінальних примірниках наступні документи:

- оригінал паспорту/інструкції на виріб;

- сертифікат якості (відповідності) Товару з обов’язковим зазначенням дати виготовлення Товару та Сертифікат (декларація) походження Товару;

- гарантійний талон;

- акт приймання-передачі Товару;

- видаткову накладну.

Учасник надає довідку у довільній формі про відсутність відносин Учасника з російською федерацією / республікою білорусь/ Ісламська Республіка Іран.

Учасник надає довідку у довільній формі про те, що Товар запропонований Учасником у своїй ціновій пропозиції не має походження з російської федерації / республіки білорусь/ Ісламської Республіки Іран, та з тимчасово окупованих територій.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 011 500,00 грн. 6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (далі – Методика). Метод, що застосовано відповідно до Методики: Метод порівняння ринкових цін, який передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку. Відповідно до застосованого методу працівниками відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Ніжинської міської ради проведено моніторинг та аналіз загальнодоступної інформації про ціни на товари, які відповідають вимогам замовника, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках. 7. Обґрунтування для проведення процедури закупівлі: Відповідно до Комплексної програми заходів та робіт з територіальної оборони Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік, затвердженої рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 24.12.2025 р. №_5-52_/2025 зі змінами від 13.02.2026 №32-53/2026.